高青县LC01片区控制性详细规划

文本

目    录

第一章	总  则	1

第二章	地块划分及编码	2

第三章	土地利用规划及控制	2

第四章	控制指标体系	3

第五章	道路交通规划	4

第六章	绿地系统规划	5

第七章	城市四线控制	5

第八章	竖向规划	5

第九章	市政工程	6

第十章	综合防灾及地下空间利用	6

第十一章	实施措施与建议	7

第十二章	附则	7

附表一	综合经济技术指标表	8

附表二	控制指标体系汇总表	9

附表三	公共服务设施配套一览表	14

# 总  则

- 为满足高青县老城区西部片区规划管理的需要,保证高青县老城区西部片区开发建设的有序进行,顺利实施LC01片区的控制性详细规划，特制定本文本。

- 本规划范围为：田横路、西环路、北支新河、青苑路围合的区域，规划总面积488.69公顷。规划范围内的土地使用及一切开发建设活动，应符合本文本的有关规定。若与国家、省、市有关法律、法规文件相抵触，应执行国家、省、市的有关标准与规范。

- 规划依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）

- 《城市规划编制办法》（建设部第146号令）、（2006年4月1日起施行）

- 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（住房城乡建设部令第7号）、（2011年1月1日起施行）

- 《城市绿线管理办法》（2002建设部第112号令）及《住房和城乡建设部关于废止和修改部分规章的决定》（2010年12月31日）

- 《城市蓝线管理办法》（2006建设部第145号令）及《住房和城乡建设部关于废止和修改部分规章的决定》（2010年12月31日）

- 《城市黄线管理办法》（2006建设部第144号令）及《住房和城乡建设部关于废止和修改部分规章的决定》（2010年12月31日）

- 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137－2011）、（2012年1月1日起施行）

- 《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010）、（2011年3月1日起施行)

- 《老年养护院建设标准》（建标144-2010）、（2011年3月1日起施行)

- 《山东省普通中小学基本办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）、（2017年1月1日起施行)

- 《山东省幼儿园办园条件标准》（2018年12月1日起施行）

- 《山东省城乡规划条例》（2012年12月）

- 《山东省城市建设项目配建停车泊位设置标准》(J11734—2010)

- 《城市社区体育设施建设用地指标》（建标〔2005〕156 号）、（2005年11月1日起施行)

- 《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJT 15-2011）、（2012年6月1日起施行）

- 《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）、（2018年12月1日起施行）

- 《山东省建设用地控制标准》（2019年版）（2019年1月10日起施行）

- 《淄博市城市规划管理技术规定》（2005年12月12日起施行）

- 《淄博市居住区公共服务设施基本配套标准》（暂定稿）

- 《高青县县城总体规划（2018—2035年）》（批复稿）

- 其他

- 规划原则

1、立足于现状；

2、严格控制基础设施、公共服务设施的配套建设；

3、经济效益与社会效益、生态效益并重；

4、刚性控制，弹性引导。

- 规划所规定的土地用途是对未来土地使用的控制与引导，如出现现状合法的土地用途与规划规定用途不符的情况，原则上可继续保持其原有的使用功能，一旦这类土地要求进行改扩建时，必须与规划规定的用途相符。

- 为适应城市建设发展的需求，增强规划弹性，本次规划对城市四线、服务设施等用地根据级别及项目进展情况，采用不同的控制方式。

- 实线控制---对地块的位置、边界形状、建设规模、设施要求原则上不予更改，若特殊情况必须更改的，必须经过相应调整、论证及审查程序，报原审批机关审批。

- 虚线控制---对地块的位置、规模及设施要求原则上不予更改，但其边界可在下位规划有所调整。

- 点位控制---进行点位控制的用地，在确保设施规模的前提下，位置可移动，但经规划主管部门同意方可调整。进行点位控制的用地可结合相邻地块开发与其它项目进行联合建设。

- 指标控制---实施指标控制的规划内容，控制指标不得改变，其用地的位置和范围则可通过下位规划落实。

- 新建城镇居住区按照每百户不低于20平方米的标准配套建设社区养老服务设施。

- 新建城市社区按照每百户不低于30平方米的标准配套建设城市办公用房。

- 开发建设单位应按照建设工程项目总建筑面积（含地上面积和地下面积）的3‰至5‰配置物业服务用房，最少不低于100平方米。

- 本规划鼓励开发建设时采用下沉式绿地、透水铺装，绿色屋顶等涉及雨水渗、滞、蓄等用途的低影响开发设施。

# 地块划分及编码

- 地块划分应遵循以下原则：

1、至少有一处边界与城市道路或居住区级道路相邻。

2、根据用地部门、单位界线划分地块。

3、结合自然界线或行政界线划分地块。

4、地块内用地性质尽可能单一，规划地块相同性质内容积率、建筑限高、建筑形式控制等要求大致相同。

- 地块编号采用“高青县—片区—街坊—地块”四级编码体系。片区编码根据《高青县县城总体规划（2018-2035年）》——控规编制单元划分及规划引导；地块是最基本的控制单元，地块编号本着自左而右，自上而下的原则逐一编码，共25个街坊，176个地块。

- 规划范围内确定的地块可进行合并开发，但其各项控制指标及设施配套总量必须满足指标体系中的要求；若对本规划确定的地块进行细分的，各项控制指标及设施配套须经城市规划主管部门重新确定。

# 土地利用规划及控制

- 规划范围总用地面积488.69公顷，其中水域45.44公顷，农林用地17.14公顷，生态绿地8.28公顷，发展备用地11.16公顷，城市建设用地406.05公顷，包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地七大类用地，规划各类用地规模及比重见附表一——综合经济技术指标表。

- 本规划涉及土地使用性质分类和代码均采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137－2011）中的标准。其中居住用地划分至中类或小类；商业服务业设施用地划分至中类；公共管理与公共服务设施用地划分至中类或小类；工业用地划分至中类；绿地与广场用地划分至中类；公用设施用地划分至中类；道路与交通设施用地划分至中类。

- 居住用地145.54公顷，占总用地的35.84%；单独划分地块的服务设施用地面积6.19公顷，占居住用地的4.25%，其中规划服务设施用地采用点位控制，已出条件服务设施用地采用实线控制；具体规划居住地块的配套面积要求详见控制图则。

- 公共管理与公共服务设施用地36.44公顷，占总用地的8.97%。其中行政办公用地3.64公顷，占公共管理与公共服务设施用地的9.99%；文化设施用地0.96公顷，占公共管理与公共服务设施用地的2.64%；教育科研用地24.89公顷，占公共管理与公共服务设施用地的68.31%，其中中小学用地23.52公顷，占教育科研用地的94.50%，特殊教育用地1.37公顷，占教育科研用地的5.50%；医疗卫生用地0.8公顷，占公共管理与公共服务设施用地的2.21%；社会福利用地6.14公顷，占公共管理与公共服务设施用地的16.85%。

- 商业服务业设施用地16.19公顷，占总用地的3.99%。其中，商业用地12.94公顷，占商业服务业设施用地的79.91%；商务用地2.08公顷，占商业服务业设施用地的12.87%；公用设施营业网点用地1.17公顷，占商业服务业设施用地的7.22%。

- 工业用地85.60公顷，占总用地的21.08%。

- 道路与交通设施用地61.21公顷，占总用地的15.07%。其中，城市道路用地60.75公顷，占道路与交通设施用地的99.25%，交通场站用地0.46公顷，占道路与交通设施用地的0.75%。

- 公用设施用地4.42公顷，占总用地的1.09%。其中供应设施用地3.79公顷，占公用设施用地的85.74%；环境设施用地0.63公顷，占公用设施用地的14.261%。

- 绿地与广场用地56.65公顷，占总用地的13.95%。其中公园绿地32.95公顷，占绿地与广场用地的58.16%；防护绿地23.70公顷，占绿地与广场用地的41.84%。

# 控制指标体系

- 规划范围内控制体系分4级，高青县—片区—街坊—地块，整个规划范围划分为25个街坊、176个地块。

- 该规划范围内居住人口规模为5.38万人，建筑规模控制在约439.74万平方米，容积率控制在1.27以下，建筑密度控制在26.42%以下，绿地率控制在34.33%以上，停车位控制在22023个以上。

- 本文本建立规划地块控制指标体系包括如下四大项、十六小项指标：

1、用地控制指标：用地性质，兼容用地性质，用地面积(公顷)。

2、环境容量控制指标：容积率，建筑密度(%)，绿地率(%)，集中绿地面积（公顷）,允许居住人口(人)，建筑面积(万平方米)，公服设施配套建筑面积(万平方米)，市政设施数（个）。

3、城市设计控制指标：建筑限高(米)，建筑色彩，建筑形式。

4、交通控制指标：出入口方位，停车泊位(个)。

- 现状已建成、已出条件、已有规划等地块不对集中绿地面积、公共服务设施配套建筑面积、市政设施个数、出入口方位、停车泊位做统计。

- 本控制指标体系中土地使用性质、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率、集中绿地面积、设施配套作为强制性内容。

- 规划范围内开发建设的项目，必须严格按照附表二——控制指标汇总表进行控制，并应符合下列规定：容积率、建筑密度、建筑面积、建筑限高为上限（工业的建筑系数为下限控制）,严禁突破；绿地率（工业的绿地率为上限）、集中绿地面积、停车泊位为下限，严禁突破；主要出入口方位、市政设施数、建筑色彩、建筑形式为引导性指标，允许有所变动。

- 容积率

1、规划范围内规划居住用地容积率控制在1.2-2.5；社会福利设施容积率控制在1.2以下；中小学用地容积率控制在0.7以下；特殊教育用地容积率控制在0.4以下；商业用地容积率控制在1.5以下；幼儿园容积率控制在0.65以下；交通场站容积率控制在0.5以下；公用设施容积率控制在0.6以下；平均容积率控制在1.28以下。

2、各规划地块具体容积率控制详见附表二——控制指标体系汇总表。

- 建筑密度（系数）

1、规划范围内居住用地建筑密度控制在38%以下；社会福利设施建筑密度控制在30%以下；中小学用地建筑密度控制在30%以下；特殊教育用地建筑密度控制在30%以下；商业用地建筑密度控制在40%以下；幼儿园建筑密度控制在30%以下；工业建筑密度不低于45%；交通场站建筑密度控制在25%以下；公用设施建筑密度控制在25%以下；本规划区总的建筑密度控制在26.42%以下。

2、各规划地块具体建筑密度控制详见附表二——控制指标体系汇总表。

- 绿地率

1、规划范围内居住用地绿地率控制在30%以上；社会福利设施绿地率控制在35%以上；中小学用地绿地率控制在35%以上；特殊教育用地绿地率控制在35%以上；工业用地绿地率不超过15%；商业用地绿地率控制在25%以上；幼儿园绿地率控制在35%以上；公园绿地绿地率控制在60%以上；防护绿地绿地率控制在90%以上；交通场站绿地率控制在25%以上；公用设施绿地率控制在25%以上。

2、各规划地块具体建筑密度控制详见附表二——控制指标体系汇总表。

- 人口容量

规划居住地块人口容量按人均40-45平方米居住建筑面积测算，各规划居住地块具体人口容量详见附表二——控制指标体系汇总表。

- 市政设施

1、规划范围内市政公用设施184处。

2、各规划地块市政设施配套详见附表二——控制指标体系汇总表。

3、设施的数量在保证服务质量的前提下，经有关部门同意后可以调整。

- 建筑限高规定

规划范围内建筑高度控制在54米以下，居住建筑高度控制在54米以下；社会福利设施建筑高度控制在24米以下；中小学建筑高度控制在36米以下；特殊教育建筑高度控制在17米以下；商业建筑高度控制在24米以下；幼儿园建筑高度控制在17米以下；交通场站建筑高度控制在10米以下，工业建筑高度控制在24米以下，公用设施建筑高度控制在15米以下。

- 建筑退让控制

建筑退让控制严格执行《淄博市技术管理规定》的相关要求。

- 建筑色彩与建筑形式

1、居住建筑

建筑色彩：宜采用白、淡黄、熟褐等暖色为主，局部可以选择具有一定对比效果的亮色搭配，建筑色彩在各地块之间保持相同或相近的色彩。

建筑形式：以多层或高层住宅为主，可以采用轻灵的退台、错层，屋顶形式宜采用平坡结合，立面实体墙面简洁，以简洁的线条划分为主。

2、公共服务设施建筑

参照居住建筑控制要点执行，整体上执行要求可以适当增加灵活性，建筑风格、色彩、材料、建筑内外空间关系更为灵活。幼儿园等服务设施建筑在造型上要求形象突出、个性鲜明，空间处理也可灵活多样，建筑体量依据开发建设的需要设置。

- 主要出入口方位

1、各地块尽量减少在城市主干道上开口，出入口应设置在次干道、支路和小区级道路上，并建议相邻地块合并出入口、共建共享对外联系通道。

2、建筑基地机动车出入口距道路交叉口中心线的距离，应满足《淄博市城市规划管理技术规定》第三章第六节建筑基地出入口的要求。

- 停车泊位

1、居住用地按照不低于1.0车位/百平方米建筑面积配建；文化设施、社会福利设施用地按照不低于0.3车位/百平方米建筑面积配建；商业用地按照不低于0.6车位/百平方米建筑面积配建；中小学、幼儿园按照不低于0.5车位/100位师生配建。

2、各规划地块具体停车泊位数详见附表二——控制指标体系汇总表。

# 道路交通规划

- 规划范围内道路分三个等级：主干路、次干路、支路。

主干路包括田横路、黄河路、西环路、青苑路；

次干路包括广青路、青城路、高苑路、东邹路；

支路包括横一路、横二路、横三路、如意路、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、纵五路、纵六路、唐北路及高苑路西段。

- 规划道路控制情况如下：

| 道路名称 | 道路级别 | 红线宽度（米） | 绿线宽度（米） | 断面面（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田横路 | 主干路 | 35 | 13-6 | —— | 现状 |
| 黄河路 | 主干路 | 50 | 利居路以西30 | —— | 现状 |
| 西环路 | 主干路 | 35 | 东侧按照蓝线控制 | —— | 现状 |
| 青苑路 | 主干路 | 35 | 6.5-10 | —— | 现状 |
| 广青路 | 次干路 | 25 | 南侧42米左右 | —— | 现状 |
| 田镇街 | 次干路 | 24 | —— | —— | 现状 |
| 青城路 | 次干路 | 35 | —— | —— | 现状 |
| 高苑路（东邹路以东） | 次干路 | 35 | 10 | —— | 现状 |
| 东邹路 | 次干路 | 30 | 西侧40，东侧10 | —— | 现状 |
| 高苑路（东邹路以西） | 支路 | 20 | —— | 7*2机动车道+3*2人行道 | —— |
| 横一路 | 支路 | 20 | —— | 7*2机动车道+3*2人行道 | —— |
| 横二路 | 支路 | 15 | —— | 4.5*2机动车道+3*2人行道 | —— |
| 横三路 | 支路 | 15 | —— | 4.5*2机动车道+3*2人行道 | —— |
| 如意路 | 支路 | 25.5 | —— | —— | 现状 |
| 纵一路 | 支路 | 20 | —— | 7*2机动车道+3*2人行道 | -- |
| 纵二路 | 支路 | 20 | —— | 7*2机动车道+3*2人行道 | -- |
| 纵三路 | 支路 | 20 | —— | 7*2机动车道+3*2人行道 | -- |
| 纵四路 | 支路 | 16 | —— | 5*2机动车道+3*2人行道 | -- |
| 纵五路 | 支路 | 15 | —— | 4.5*2机动车道+3*2人行道 | —— |
| 纵六路 | 支路 | 15 | —— | 4.5*2机动车道+3*2人行道 | —— |
| 唐北路 | 支路 | 15-20 | —— | —— | 现状 |

- 交通设施

规划范围设置公交中途站12处，主要在城市干路上布置，采用港湾式车。

- 静态交通

规划范围内机动车停车位不小于22023个，停车方式以地下停车为主，地上停车为辅。规划服务设施用地地面停车主要结合地块出入口设置；地下停车结合公园绿地（人防工程）设置。

- 各地块出入口尽量设在地块所临的级别较低的道路上，相邻地块出入口尽量共建共用，以减少机动车出入口数量。支路以上级别道路两侧地块出入口尽量相对设置，避免在道路上形成异型交叉口。各规划地块车行出入口位置的距离距交叉口距离应满足《淄博市城市规划管理技术规定》中第三章第六节中建筑物基地出入口的有关规定。

- 结合绿地系统，规划设置贯通的步行系统，步行道路应做无障碍设计。

# 绿地系统规划

- 规划范围内绿地系统分两级设置，城市级绿地—组团绿地。

- 城市级绿地：主要包括十五分钟、十分钟、五分钟生活圈居住区绿地及防护绿地，面积56.65公顷。组团绿地：主要为居住用地的集中绿地，即规划居住用地控制不少于用地总面积10%的集中公共绿地面积，采用指标控制。

- 各级绿地尽量减少开辟机动车出入通道的数量和宽度。规划地块在满足规定的绿地率和集中绿地面积要求的同时，鼓励利用各种有利条件增加绿化面积。

# 城市四线控制

- 规划范围包括城市蓝线、城市黄线和城市绿线。

城市蓝线是指地表水体保护和控制的地域界线。城市蓝线严格按照《城市蓝线管理办法》进行管控。规划范围内城市蓝线是指对干二渠和北支新河的蓝线控制，依据水利部门提供的保护范围进行划定。

城市绿线是指各类绿地范围的控制线。城市级绿地，严格控制，不得改做他用；居住区级绿地控制绿化面积不减少。城市级绿地主要为沿广青路、田横路、如意路、黄河路、高苑路、青苑路、利居路、东邹路、西环路等绿化带，还有沿河绿地及各种防护绿地等。

城市黄线是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制线。城市黄线控制区域控制原则上不得改做他用，确需改变的，须经城乡规划主管部门同意。规划范围内的城市黄线为35kv高压走廊两侧各7.5-10米的控制范围；次高压燃气管线走廊按照每侧各13.5米进行控制，高压燃气管线走廊按照两侧各50米的范围进行控制；1处35kv变电站和1处新建110kv变电站；2处交通场站用地；还有中油天然气、惠民燃气等设施；1处规划垃圾转运站及污水提升泵站。

# 竖向规划

- 竖向规划遵循“土石方就近合理平衡、有利于地下管线敷设”的原则，根据规划建设时序，充分利用取、弃土条件进行平衡。

- 道路竖向

道路竖向设计采用1985年国家高程基准，道路纵坡控制在0.02%—0.44%之间。

- 场地竖向

场地竖向设计采用1985年国家高程基准，重点解决好与周围城市道路的衔接，场地坡度在 0.20%--2.90%之间。

# 市政工程

- 电力

- 用电量统计：规划范围内用电负荷总量为10.5万千瓦。

- 电力设施：规划范围内变配电室18处。

- 管网规划：电力管线沿道路埋地敷设，采用枝状方式供电。

- 弱电

- 容量统计：规划范围内固定电话容量2.62万门，移动电话容量为3.93万门。

- 弱电设施规划：规划范围内设17处中继箱。

- 管网规划：管线接自城市主管网，沿道路埋地敷设，弱电工程管线采用综合管沟的形式，将电信、宽带网与有线电视采用光缆同路由埋地敷设。

- 给水

- 用水量统计：规划范围内总用水量为1.24万立方米/天。

- 给水设施规划：给水泵站18处。

- 管网规划：管线接自城市主管网，采用环形和枝状相结合保证供水。

- 排水

- 排水体制：规划范围内采用雨污分流制。

- 雨水：雨水采用分片汇集，集中排放，雨水汇集后排入城市管网，沿道路埋地敷设。

- 污水：污水量按城市综合生活用水量的85%计算，总量为1.05万立方米/天；沿道路埋地敷设。中水处理站17处，沿道路埋地敷设，中水主要用于道路和绿化喷洒等。

- 供热

- 热负荷统计：规划范围内供热总负荷为28104×104瓦。

- 供热设施：换热站18处。

- 管网规划：热力管线由城市供热管线引入，采用枝状方式供热，热力管线沿道路埋地敷设。

- 燃气

- 用气量统计：规划范围内民用总气量313万立方米/年。

- 燃气设施：燃气调压柜18处。

- 管网规划：燃气管线由城市道路接入，采用枝状方式供气。

- 环保环卫规划

公厕设置于人流集中处，设公厕14处。

- 再生资源回收站

规划范围内设置8处再生资源回收站。

# 综合防灾及地下空间利用

- 抗震防灾

1、规划范围内供电、供水、供气、供热、通讯、消防、医疗等关键设施及规划幼儿园建筑应按八度标准设防；其余一般民用建筑按七度标准设防。

2、规划范围内城市主干路、次干路、部分支路作为避震疏散道路，应注意道路两侧房屋倒塌给道路造成有效宽度减少的情况，疏散道路主要作用于震前、震后进行人员疏散及消防、救援车辆的通行。

3、紧急避震疏散场所人均有效避难面积不小于1平方米，约5.38公顷用地，结合公园绿地、中小学操场等空旷场地作为避震疏散场地。

- 人防

- 规划范围内留城人员比例为50%，留城人数为26909人，临时避难所面积标准4.0 平方米/人，服务半径2千米内，规划区内需要临时避难场所10.76公顷。规划区内公园绿地、中小学操场等作为避难场所。

- 新建民用建筑按照[2011]9号《淄博市结合民用建筑修建防空地下室建设标准》同步进行防空地下室配建。

- 防洪

规划范围内按50年一遇洪水标准设防；干二渠按照20年一遇洪水标准设防。

- 消防

1、消防通道：规划范围城市干路和部分支路作为城市应急通道。

2、消防给水：规划范围内消防供水采用与城市给水管网结合的供水方式。根据《建筑设计防火规范》的要求，在规划区供水中要满足消防给水的需要。消防用水主要由给水管网供给，给水管网的管径需满足生产、生活和消防用水量的要求。

3、消防通讯：加强消防通讯建设，消防站及企业专职消防人设专门的火警，同时增设无线联系。消防重点单位和高层、一类建筑、人防地下工程应设置独立外线火警电话。

4、消防栓：根据消火栓的设置要求，市政消防栓应沿街、道路靠近十字路口设置,间距不应超过120米,当道路宽度超过60米时，宜在道路两侧设置消火栓，且距路边不应超过2米、距建(构)筑物外墙不宜小于5米。

- 地下空间利用

该规划范围内的地下空间主要用作地下停车，可以结合部分规划的服务设施用地进行地下空间的开发建设，开发内容以人防工程、交通工程、综合管廊、市政基础设施场站、商业项目为主。

# 实施措施与建议

- 发挥政府的宏观调控职能，统一协调基础设施、公服配套设施建设等。

- 加强规划宣传，鼓励公众参与，提高全民规划意识。

- 建议规划管理由“静态成果”向“动态过程”转变，充分发挥规划引控作用。

# 附则

- 《高青县LC01片区控制性详细规划》规划成果包括规划文本、图表和说明书；文本和图表的内容应当一致，并作为规划管理的法定依据；说明书是对文本和图表的具体解释。

- 规划成果经高青县人民政府批准后执行，具体解释权属高青县自然资源局。

- 经批准后的控制性详细规划具有法定效力，任何单位和个人不得随意修改，确需修改的，应按照法定程序进行。

- 对违反本规划的单位和个人，应按《城乡规划法》承担相应的法律责任。

## 综合经济技术指标表

| 项目 |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设用地 |  |  |  |  | 406.05 |  | 公顷 |
| 其 中 | 居住用地 |  |  |  | 145.54 |  | 公顷 |
|  | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  |  | 36.44 |  | 公顷 |
|  | 商业服务业设施用地 |  |  |  | 16.19 |  | 公顷 |
|  | 工业用地 |  |  |  | 85.60 |  | 公顷 |
|  | 公用设施用地 |  |  |  | 4.42 |  | 公顷 |
|  | 绿地与广场用地 |  |  |  | 56.65 |  | 公顷 |
|  | 道路与交通设施用地 |  |  |  | 61.21 |  | 公顷 |
| 总建筑面积 |  |  |  |  | 439.74 |  | 万平方米 |
| 其中 |  | 居住建筑面积 |  |  | 258.06 |  | 万平方米 |
|  |  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | 254.12 |  | 万平方米 |
|  |  |  | 服务设施建筑面积 |  | 3.94 |  | 万平方米 |
|  |  | 公共管理与公共服务设施建筑面积 |  |  | 30.31 |  | 万平方米 |
|  |  | 其中 | 行政办公建筑面积 |  | 4.24 |  | 万平方米 |
|  |  |  | 文化设施建筑面积 |  | 1.15 |  | 万平方米 |
|  |  |  | 教育科研建筑面积 |  | 16.58 |  | 万平方米 |
|  |  |  | 医疗卫生建筑面积 |  | 0.96 |  | 万平方米 |
|  |  |  | 社会福利设施建筑面积 |  | 7.38 |  | 万平方米 |
|  |  | 商业服务业设施建筑面积 |  |  | 22.16 |  | 万平方米 |
|  |  | 其中 | 商业建筑面积 | 18.85 |  | 万平方米 |  |
|  |  |  | 商务建筑面积 | 2.60 |  | 万平方米 |  |
|  |  |  | 公用设施营业网点建筑面积 | 0.71 |  | 万平方米 |  |
|  |  | 工业用地建筑面积 |  |  | 128.00 |  | 万平方米 |
|  |  | 其中 | 二类工业用地建筑面积 | 128.00 |  | 万平方米 |  |
|  |  | 道路与交通设施建筑面积 |  |  | 0.23 |  | 万平方米 |
|  |  | 其中 | 交通场站设施建筑面积 | 0.23 |  | 万平方米 |  |
|  |  | 公用设施建筑面积 |  |  | 2.64 |  | 万平方米 |
|  |  | 其中 | 供用设施建筑面积 | 2.26 |  | 万平方米 |  |
|  |  |  | 环境设施建筑面积 | 0.38 |  | 万平方米 |  |
| 容积率 |  |  |  |  | 1.27 |  | —— |
| 建筑密度 |  |  |  |  | 26.42 |  | % |
| 绿地率 |  |  |  |  | 34.33 |  | % |
| 居住户数 |  |  |  |  | 16878 |  | 户 |
| 居住人数 |  |  |  |  | 53817 |  | 人 |
| 总停车位 |  |  |  |  | 22023 |  | 辆 |

注：城市道路用地、水域、农林用地、特殊用地等未参与容积率、建筑密度及绿地率的计算。

## 控制指标体系汇总表

| 地块编码 | 用地控制指标 |  |  |  | 环境容量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市设计控制指标 |  |  | 交通控制指标 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用地代码 | 用地性质 | 兼容用地性质 | 用地面积（hm2） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 集中绿地（hm2） | 人口容量（人） | 建筑面积（万m2） | 公共服务设施配套建筑面积（万m2） | 市政设施个数（个） | 户数（户） | 建筑限高（m） | 建筑色彩 | 建筑形式 | 主要出入口方位 | 停车泊位（个） |  |  |
| GQ-LC01-01-01 | E1 | 水域 | —— | 1.52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 居住建筑：可以选择橙色、黄色、浅黄色、蓝绿色等。商业办公建筑：色彩比较灵活，注意与建筑风格、材料及建筑内外空间关系的和谐。 | 居住建筑：立面不易采用较多的玻璃墙面，实体墙面应简洁、干脆，以简洁的线条感的立面划分为主，不宜显得过于沉重，立面变化丰富一些。商业、商务建筑：适当灵活，建筑立面和外观形式富于变化，建筑风格、材质及内外关系灵活。 | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-01-02 | G1 | 公园绿地 | A4 | 2.60 | —— | —— | 60 | —— | —— | —— | —— | 3 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-01-03 | R2 | 二类居住用地 | B1B2 | 6.13 | 2.0 | 26 | 35 | 0.43 | 2146 | 12.26 | 0.86 | 6 | 715 | 54 |  |  | N、E | 1079 | 新建 |  |
| GQ-LC01-01-04 | R2 | 二类居住用地 | —— | 7.43 | 2.0 | 20 | 35 | 0.74 | 3715 | 14.86 | 1.49 | 8 | 1238 | 54 |  |  | N、E、S、W | 1486 | 新建 |  |
| GQ-LC01-01-05 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.85 | 0.6 | 30 | 35 | —— | —— | 0.51 | 0.51 | —— | —— | 17 |  |  | S、E | 6 | 新建 |  |
| GQ-LC01-01-06 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.67 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-01-07 | R2 | 二类居住用地 | —— | 5.94 | 2.0 | 20 | 35 | 0.59 | 2970 | 11.88 | 1.19 | 6 | —— | 54 |  |  | N、S、E、W | 1188 | 新建 |  |
| GQ-LC01-01-08 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.49 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-01街坊指标合计（水域不计入） |  |  | —— | 24.11 | 1.6 | 19 | 39 | 1.77 | 8831 | 39.51 | 4.04 | 24 | 1954 | 54 |  |  | —— | 3759 | —— |  |
| GQ-LC01-02-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 1.91 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-02-02 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.93 | 2.5 | 20 | 35 | 0.29 | 1533 | 7.33 | 0.73 | 7 | 511 | 54 |  |  | N、W、S | 733 | 新建 |  |
| GQ-LC01-02-03 | R2 | 二类居住用地 | —— | 4.32 | 2.0 | 30 | 35 | —— | 1626 | 8.64 | —— | —— | 542 | 54 |  |  | —— | —— | 已出规划条件 |  |
| GQ-LC01-02-04 | R22 | 服务设施用地 | —— | 1.03 | 0.6 | 30 | 35 | —— | —— | 0.62 | 0.62 | —— | —— | 17 |  |  | —— | —— | 已出规划条件 |  |
| GQ-LC01-02-05 | A34 | 特殊教育用地 | —— | 1.37 | 0.4 | 30 | 35 | —— | —— | 0.55 | —— | —— | —— | 17 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-02-06 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.76 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-02街坊指标合计 |  |  | —— | 12.32 | 1.4 | 21 | 46 | 0.29 | 3159 | 17.13 | 1.35 | 8 | 1053 | 54 |  |  | —— | 733 | —— |  |
| GQ-LC01-03-01 | A33 | 中小学用地 | —— | 8.46 | 0.7 | 19 | 22 | —— | —— | 5.92 | —— | —— | —— | 36 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-03-02 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.44 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-03-03 | S4 | 交通场站用地 | —— | 0.30 | 0.5 | 25 | 25 | —— | —— | 0.15 | —— | —— | —— | 10 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-03-04 | R2 | 二类居住用地 | —— | 3.64 | 1.9 | 28 | 30 | 0.36 | 1729 | 6.92 | 0.69 | 7 | 576 | 36 |  |  | S、E、W | 692 | 新建 |  |
| GQ-LC01-03-05 | G1 | 公园绿地 | —— | 1.96 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-03-06 | B1 | 商业用地 | —— | 0.92 | 1.2 | 30 | 25 | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 24 |  |  | N、W | 66 | 新建 |  |
| GQ-LC01-03-07 | A6 | 社会福利设施用地 | —— | 1.00 | 1.2 | 30 | 35 | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 24 |  |  | N | 72 | 新建 |  |
| GQ-LC01-03街坊指标合计 |  |  | —— | 16.72 | 0.9 | 19 | 32 | 0.36 | 1729 | 15.29 | 0.69 | 9 | 576 | 36 |  |  | —— | 830 | —— |  |
| GQ-LC01-04-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.30 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-04-02 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.66 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-04-03 | E2 | 农林用地 | —— | 0.67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-04-04 | M2 | 二类工业用地 | —— | 7.37 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 11.06 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、W | 221 | 新建 |  |
| GQ-LC01-04-05 | B4 | 公用设施营业网点用地 | —— | 0.54 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 0.32 | —— | —— | —— | 10 |  |  | N | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-04-06 | G2 | 防护绿地 | —— | 2.25 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-04-07 | M2 | 二类工业用地 | —— | 0.32 | 1.0 | 45 | 15 | —— | —— | 0.32 | —— | —— | —— | 10 |  |  | E | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-04-08 | M2 | 二类工业用地 | —— | 1.29 | 1.0 | 45 | 15 | —— | —— | 1.29 | —— | —— | —— | 10 |  |  | E | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-04-09 | M2 | 二类工业用地 | —— | 8.12 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 12.18 | —— | —— | —— | 24 |  |  | S、W、E | 244 | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-04街坊指标合计（农林用地不计入） |  |  | —— | 20.85 | 1.2 | 34 | 27 | 0.00 | 0 | 25.17 | 0.00 | 3 | 0 | 24 |  |  | —— | 465 | —— |  |
| GQ-LC01-05-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.53 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 4 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-05-02 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.98 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 3 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-05-03 | M2 | 二类工业用地 | —— | 19.16 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 28.74 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、W、N | 575 | 新建 |  |
| GQ-LC01-05-04 | M2 | 二类工业用地 | —— | 14.47 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 21.71 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、W、S | 434 | 新建 |  |
| GQ-LC01-05-05 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.44 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-05街坊指标合计 |  |  | —— | 35.58 | 1.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.45 | 0.00 | 7 | 0 | 24 |  |  | —— | 1009 | —— |  |
| GQ-LC01-06-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.22 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-06-02 | M2 | 二类工业用地 | —— | 7.42 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 11.13 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、W、N | 223 | 新建 |  |
| GQ-LC01-06-03 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.63 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-06-04 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.33 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-06-05 | R2 | 二类居住用地 | —— | 0.88 | 1.3 | 20 | 35 | —— | 264 | 1.14 | —— | —— | 88 | 36 |  |  | E | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-06-06 | R2 | 二类居住用地 | —— | 5.40 | 1.68 | 20 | 35 | —— | 1944 | 9.07 | —— | —— | 648 | 36 |  |  | E、W、S | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-06街坊指标合计 |  |  | —— | 14.55 | 1.5 | 0 | 0 | 0.00 | 2208 | 21.35 | 0.00 | 0 | 736 | 36 |  |  | —— | 223 | —— |  |
| GQ-LC01-07-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.32 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-07-02 | M2 | 二类工业用地 | —— | 3.39 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 5.09 | —— | —— | —— | 24 |  |  | W、N | 102 | 新建 |  |
| GQ-LC01-07-03 | G2 | 防护绿地 | —— | 1.37 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-07-04 | U1 | 供应设施用地 | —— | 0.91 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 0.55 | —— | —— | —— | 15 |  |  | E | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-07-05 | B4 | 公用设施营业网点用地 | —— | 0.56 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 0.34 | —— | —— | —— | 10 |  |  | E | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-07-06 | M2 | 二类工业用地 | —— | 2.67 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 4.01 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、S | 80 | 新建 |  |
| GQ-LC01-07-07 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.74 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-07街坊指标合计 |  |  | —— | 9.96 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9.97 | 0.00 | 1 | 0 | 24 |  |  | —— | 182 | —— |  |
| GQ-LC01-08-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.39 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-08-02 | M2 | 二类工业用地 | —— | 13.57 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 20.36 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、W、S、N | 407 | 新建 |  |
| GQ-LC01-08-03 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.39 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-08-04 | G2 | 防护绿地 | —— | 1.06 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-08街坊指标合计 |  |  | —— | 15.41 | 1.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20.36 | 0.00 | 0 | 0 | 24 |  |  | —— | 407 | —— |  |
| GQ-LC01-09-01 | R2 | 二类居住用地 | —— | 5.28 | 1.69 | 23 | 35 | —— | 1722 | 8.92 | —— | —— | 574 | 54 |  |  | E、W、N | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-09-02 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.30 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-09-03 | R2 | 二类居住用地 | —— | 0.79 | 1.6 | 30 | 30 | —— | 316 | 1.26 | —— | —— | 105 | 24 |  |  | S | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-09-04 | B1 | 商业用地 | —— | 0.48 | 1.5 | 30 | 20 | —— | —— | 0.72 | —— | —— | —— | 27 |  |  | E、S | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-09街坊指标合计 |  |  | —— | 6.85 | 1.6 | 0 | 0 | 0.00 | 2038 | 10.91 | 0.00 | 1 | 679 | 27 |  |  | —— | 0 | —— |  |
| GQ-LC01-10-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.34 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-10-02 | M2 | 二类工业用地 | —— | 7.81 | 1.5 | 40 | 15 | —— | —— | 11.72 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、W、N | 234 | 新建 |  |
| GQ-LC01-10-03 | G2 | 防护绿地 | —— | 1.00 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-10-04 | B1 | 商业用地 | —— | 2.69 | 1.5 | 40 | 25 | —— | —— | 4.04 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、W | 242 | 新建 |  |
| GQ-LC01-10-05 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.94 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-10街坊指标合计 |  |  | —— | 12.78 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15.75 | 0.00 | 1 |  | 24 |  |  | —— | 476 | —— |  |
| GQ-LC01-11-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.61 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-11-02 | R2 | 二类居住用地 | —— | 7.19 | 2.0 | 20 | 35 | 0.72 | 3595 | 14.38 | 1.44 | 6 | 1123 | 54 |  |  | E、W、N | 1438 | 新建 |  |
| GQ-LC01-11-03 | B1 | 商业用地 | —— | 2.39 | 1.5 | 40 | 25 | —— | —— | 3.59 | —— | —— | —— | 24 |  |  | W、S | 215 | 新建 |  |
| GQ-LC01-11-04 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.45 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-11街坊指标合计 |  |  | —— | 10.64 | 1.7 | 0 | 0 | 0.72 | 3595 | 17.97 | 1.44 | 8 | 1123 | 54 |  |  | —— | 1653 | —— |  |
| GQ-LC01-12-01 | A33 | 中小学用地 | —— | 10.78 | 0.7 | 30 | 35 | —— | —— | 7.55 | —— | —— | —— | 27 |  |  | E、W、S、N | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-12街坊指标合计 |  |  | —— | 10.78 | 0.7 | 30 | 35 | 0.00 | 0 | 7.55 | 0.00 | 0 | 0 | 27 |  |  | —— | 0.0 | —— |  |
| GQ-LC01-13-01 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.28 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-13-02 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.76 | 0.67 | 30 | 30 | —— | —— | 0.51 | —— | —— | —— | 17 |  |  | N | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-13-03 | S4 | 交通场站用地 | —— | 0.16 | 0.5 | 25 | 25 | —— | —— | 0.08 | —— | —— | —— | 10 |  |  | E、N | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-13-04 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.38 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-13-05 | A51 | 医院用地 | —— | 0.80 | 1.2 | 30 | 35 | —— | —— | 0.96 | —— | —— | —— | 24 |  |  | W | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-13-06 | A6 | 社会福利用地 | —— | 1.23 | 1.2 | 37 | 35 | —— | —— | 1.48 | —— | —— | —— | 12 |  |  | E | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-13-07 | A1 | 行政办公用地 | —— | 1.61 | 1.5 | 30 | 35 | —— | —— | 2.42 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E | 121 | 新建 |  |
| GQ-LC01-13-08 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.41 | 1.2 | 24 | 33.6 | —— | 486 | 1.69 | —— | —— | 180 | 24 |  |  | W | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-13-09 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.71 | 1.5 | 30 | 30 | 0.17 | 641 | 2.57 | 0.26 | 4 | 200 | 27 |  |  | W | 257 | 新建 |  |
| GQ-LC01-13-10 | B1 | 商业用地 | —— | 0.37 | 1.5 | 40 | 25 | —— | —— | 0.56 | —— | —— | —— | 24 |  |  | W、S | 33 | 新建 |  |
| GQ-LC01-13-11 | A1 | 行政办公用地 | —— | 0.90 | 0.5 | 20 | 35 | —— | —— | 0.45 | —— | —— | —— | 24 |  |  | E、S | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-13街坊指标合计 |  |  | —— | 9.61 | 1.1 | 0 | 0 | 0.17 | 1127 | 10.70 | 0.26 | 6 | 380 | 27 |  |  | —— | 411 | —— |  |
| GQ-LC01-14-01 | E1 | 水域 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-02 | G2 | 防护用地 | —— | 0.19 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 3 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-03 | E1 | 水域 | —— | 31.43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-04 | U1 | 供用设施用地 | —— | 1.73 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 1.04 | —— | —— | —— | 15 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-05 | E2 | 农林用地 | —— | 16.13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-06 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.88 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-07 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.61 | 1.5 | 38 | 30 | 0.16 | 537 | 2.42 | 0.24 | —— | 179 | 20 |  |  | N | 242 | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-08 | R2 | 二类居住用地 | —— | 8.42 | 1.5 | 38 | 30 | 0.84 | 2807 | 12.63 | 1.26 | 10 | 936 | 20 |  |  | W | 1263 | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-09 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.58 | 0.65 | 30 | 35 | —— | —— | 0.38 | 0.38 | —— | —— | 17 |  |  | N、W | 3 | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-10 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.65 | 1.5 | 38 | 30 | 0.17 | 550 | 2.48 | 0.25 | —— | 183 | 20 |  |  | W、S | 248 | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-11 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.62 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-12 | E1 | 水域 | —— | 0.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-13 | E2 | 农林用地 | —— | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-14 | U2 | 环境设施用地 | —— | 0.42 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 0.25 | —— | —— | —— | 15 |  |  | N | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-15 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.76 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-16 | G2 | 防护用地 | —— | 0.11 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-17 | G1 | 公园绿地 | —— | 1.48 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-18 | G1 | 公园绿地 | —— | 1.00 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-19 | U1 | 供用设施用地 | —— | 0.17 | 0.5 | 45 | 25 | —— | —— | 0.09 | —— | —— | —— | 10 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-20 | A1 | 行政办公用地 | —— | 0.22 | 0.6 | 25 | 35 | —— | —— | 0.13 | —— | —— | —— | 15 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-14-21 | G1 | 公园绿地 | —— | 1.16 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-22 | R2 | 二类居住用地 | —— | 9.36 | 1.5 | 38 | 30 | 0.94 | 3120 | 14.04 | 1.40 | 6 | 1040 | 20 |  |  | E | 1404 | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-23 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.58 | 0.65 | 30 | 35 | —— | —— | 0.38 | 0.38 | —— | —— | 17 |  |  | E | 3 | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-24 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.04 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 3 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-14-25 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.28 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-14街坊指标合计（农林用地、水域不计入） |  |  |  | 31.26 | 1.1 | 29 | 39 | 2.10 | 7013 | 33.82 | 3.91 | 27 | 2338 | 27 |  |  | —— | 3162 | —— |  |
| GQ-LC01-15-01 | G1 | 公园绿地 | —— | 1.40 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 3 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-15-02 | B1 | 商业用地 | —— | 2.66 | 1.5 | 40 | 25 | —— | —— | 3.99 | —— | —— | —— | 24 |  |  | W、S、N | 239 | 新建 |  |
| GQ-LC01-15-03 | G2 | 防护用地 | —— | 0.03 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-15-04 | R2 | 二类居住用地 | —— | 6.56 | 1.7 | 28 | 36.4 | —— | 2070 | 11.15 | —— | —— | 690 | 54 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-15-05 | G2 | 防护用地 | —— | 0.06 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-15街坊指标合计 |  |  |  | 10.71 | 1.4 | 27 | 38 | 0.00 | 2070 | 15.14 | 0.00 | 3 | 690 | 54 |  |  | —— | 239 | —— |  |
| GQ-LC01-16-01 | G2 | 防护绿地 | —— | 0.18 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-16-02 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.49 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-16-03 | R2 | 二类居住用地 | B1B2 | 5.24 | 2.0 | 26 | 29 | 0.37 | 1834 | 10.48 | 1.05 | 8 | 611 | 54 |  |  | S、W、E | 922 | 新建 |  |
| GQ-LC01-16-04 | G2 | 防护绿地 | —— | 1.04 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-16-05 | U1 | 供用设施用地 | —— | 0.60 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 0.36 | —— | —— | —— | 15 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-16-06 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.56 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-16街坊指标合计 |  |  | —— | 8.11 | 1.3 | 19 | 43 | 0.37 | 1834 | 10.84 | 1.05 | 9 | 611 | 54 |  |  | —— | 922 | —— |  |
| GQ-LC01-17-01 | G1 | 公园绿地 | A4 | 1.25 | —— | —— | 60 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-17-02 | B1 | 商业用地 | —— | 1.15 | 1.5 | 40 | 25 | —— | —— | 1.73 | —— | —— | —— | 24 |  |  | N、E | 104 | 新建 |  |
| GQ-LC01-17-03 | G2 | 防护用地 | —— | 0.26 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-17-04 | R2 | 二类居住用地 | —— | 3.56 | 2.83 | 20.8 | 35.0 | —— | 1860 | 10.07 | —— | —— | 620 | 54 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-17街坊指标合计 |  |  | —— | 6.22 | 1.9 | 19 | 40 | 0.00 | 1860 | 11.80 | 0.00 | 1 | 620 | 54 |  |  | —— | 104 | —— |  |
| GQ-LC01-18-01 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.43 | 2.0 | 20 | 30 | 0.14 | 715 | 2.86 | 0.29 | 6 | 238 | 54 |  |  | W、N、E | 286 | 新建 |  |
| GQ-LC01-18-02 | B4 | 公共设施营业网点用地 | —— | 0.08 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 0.05 | —— | —— | —— | 10 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-18-03 | A33 | 中小学用地 | —— | 4.28 | 0.6 | 30 | 35 | —— | —— | 2.57 | —— | 1 | —— | 24 |  |  | W、E、S | 20 | 新建 |  |
| GQ-LC01-18-04 | B1 | 商业用地 | —— | 0.88 | 1.5 | 40 | 25 | —— | —— | 1.32 | —— | —— | —— | 24 |  |  | S、E | 79 | 新建 |  |
| GQ-LC01-18街坊指标合计 |  |  | —— | 6.67 | 1.0 | 5 | 3 | 0.14 | 715 | 6.80 | 0.29 | 7 | 238 | 54 |  |  | —— | 385 | —— |  |
| GQ-LC01-19-01 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.40 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 3 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-19-02 | R2 | 二类居住用地 | —— | 2.64 | 2.0 | 20 | 30 | 0.26 | 1320 | 5.28 | 0.53 | 6 | 440 | 54 |  |  | —— | 528 | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-19-03 | A1 | 行政办公用地 | —— | 0.25 | 1.2 | 30 | 35 | —— | —— | 0.30 | —— | —— | —— | 24 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-19-04 | A1 | 行政办公用地 | —— | 0.47 | 1.4 | 49 | 35 | —— | —— | 0.66 | —— | —— | —— | 24 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-19-05 | G2 | 防护用地 | —— | 0.24 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-19-06 | B2 | 商务用地 | —— | 1.32 | 1.2 | 30 | 25 | —— | —— | 1.58 | —— | —— | —— | 24 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-19-07 | B2 | 商务用地 | —— | 0.41 | 1.2 | 30 | 25 | —— | —— | 0.49 | —— | —— | —— | 24 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-19-08 | H4 | 特殊用地 | —— | 0.62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-19街坊指标合计（特殊用地不计入） |  |  | —— | 5.73 | 1.5 | 24 | 34 | 0.26 | 1320 | 8.31 | 0.53 | 9 | 440 | 54 |  |  | —— | 528 | —— |  |
| GQ-LC01-20-01 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.40 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-20-02 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.12 | 1.2 | 30 | 30 | 0.11 | 299 | 1.34 | 0.13 | —— | 100 | 27 |  |  | S、N、E | 134 | 新建 |  |
| GQ-LC01-20-03 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.13 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-20街坊指标合计 |  |  | —— | 1.65 | 0.8 | 20 | 43 | 0.11 | 299 | 1.34 | 0.13 | 0 | 100 | 27 |  |  | —— | 134 | —— |  |
| GQ-LC01-21-01 | G2 | 防护用地 | —— | 0.52 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 4 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-21-02 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.80 | 0.65 | 30 | 35 | —— | —— | 0.52 | 0.48 | —— | —— | 17 |  |  | W、N | 5 | 新建 |  |
| GQ-LC01-21-03 | A2 | 文化设施用地 | —— | 0.96 | 1.2 | 30 | 35 | —— | —— | 1.15 | —— | —— | —— | 24 |  |  | N | 35 | 新建 |  |
| GQ-LC01-21-04 | R2 | 二类居住用地 | —— | 1.08 | 1.5 | 30 | 30 | 0.11 | 405 | 1.62 | 0.16 | 7 | 135 | 27 |  |  | N、E | 162 | 新建 |  |
| GQ-LC01-21-05 | G2 | 防护用地 | —— | 0.90 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-21-06 | A6 | 社会福利设施用地 | —— | 3.92 | 1.2 | 30 | 35 | —— | —— | 4.70 | —— | —— | —— | 24 |  |  | W、E、S | 141 | 新建 |  |
| GQ-LC01-21-07 | B1 | 商业用地 | —— | 0.46 | 1.5 | 40 | 25 | —— | —— | 0.69 | —— | —— | —— | 24 |  |  | S、E | 41 | 新建 |  |
| GQ-LC01-21街坊指标合计 |  |  | —— | 8.64 | 1.0 | 26 | 43 | 0.11 | 405 | 8.69 | 0.64 | 11 | 135 | 27 |  |  | —— | 384 | —— |  |
| GQ-LC01-22-01 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.54 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-22-02 | G2 | 防护用地 | —— | 1.00 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-22-03 | U1 | 供用设施用地 | —— | 0.39 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 0.23 | —— | —— | —— | 15 |  |  | —— | —— | 已选址 |  |
| GQ-LC01-22-04 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.24 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-22-05 | G2 | 防护用地 | —— | 0.38 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-22-06 | R2 | 二类居住用地 | —— | 5.43 | 1.8 | 28 | 30 | 0.54 | 2444 | 9.77 | 0.98 | 6 | 815 | 36 |  |  | W、E、S | 977 | 新建 |  |
| GQ-LC01-22-07 | G2 | 防护用地 | —— | 0.21 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-22街坊指标合计 |  |  | —— | 8.19 | 1.2 | 20 | 45 | 0.54 | 2444 | 10.01 | 0.98 | 6 | 815 | 36 |  |  | —— | 977 | —— |  |
| GQ-LC01-23-01 | G2 | 防护用地 | —— | 0.24 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-23-02 | R2 | 二类居住用地 | —— | 7.94 | 1.9 | 28 | 30 | 0.79 | 3772 | 15.09 | 1.51 | 10 | 1257 | 36 |  |  | N、W、E | 1509 | 新建 |  |
| GQ-LC01-23-03 | R22 | 服务设施用地 | —— | 1.01 | 0.65 | 30 | 35 | —— | —— | 0.66 | 0.61 | —— | —— | 17 |  |  | S、E | 6 | 新建 |  |
| GQ-LC01-23街坊指标合计 |  |  | —— | 9.19 | 1.71 | 27 | 32 | 0.79 | 3772 | 15.74 | 2.12 | 11 | 1257 | 36 |  |  | —— | 1515 | —— |  |
| GQ-LC01-24-01 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.61 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 3 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-24-02 | R2 | 二类居住用地 | —— | 7.27 | 1.94 | 27.5 | 36.5 | —— | 2700 | 14.10 | —— | —— | 900 | 54 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-24-03 | B1 | 商业用地 | —— | 0.94 | 1.2 | 40 | 25 | —— | —— | 1.13 | —— | —— | —— | 24 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-24街坊指标合计 |  |  | —— | 8.82 | 1.7 | 27 | 38 | 0.00 | 2700 | 15.23 | 0 | 0 | 900 | 54 |  |  | —— | 0 | —— |  |
| GQ-LC01-25-01 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.75 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-02 | E1 | 水域 | —— | 2.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-03 | G1 | 公园绿地 | —— | 3.51 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-04 | R2 | 二类居住用地 | B1B2 | 9.16 | 1.5 | 39 | 29 | 0.64 | 2137 | 13.74 | 1.37 | 9 | 712 | 20 |  |  | W | 1209 | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-05 | G2 | 防护用地 | —— | 0.53 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-06 | G2 | 防护用地 | —— | 0.36 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-07 | G1 | 公园绿地 | —— | 1.91 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-08 | G1 | 公园绿地 | —— | 2.52 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-09 | G1 | 公园绿地 | A4 | 3.12 | —— | —— | 60 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-10 | G2 | 防护用地 | —— | 0.16 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-11 | G1 | 公园绿地 | —— | 1.00 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-12 | A1 | 行政办公用地 | —— | 0.19 | 1.5 | 40 | 35 | —— | —— | 0.29 | —— | —— | —— | 24 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-13 | G2 | 防护用地 | —— | 0.11 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-14 | R22 | 服务设施用地 | —— | 0.58 | 0.65 | 30 | 35 | —— | —— | 0.38 | 0.61 | —— | —— | 17 |  |  | S、E | 3 | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-15 | R2 | 二类居住用地 | —— | 5.77 | 1.8 | 28 | 30 | 0.58 | 2308 | 10.39 | 1.04 | 9 | 769 | 36 |  |  | N | 1039 | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-16 | R2 | 二类居住用地 | B1B2 | 8.05 | 1.8 | 32 | 29 | 0.56 | 2254 | 14.49 | 1.45 | 6 | 751 | 36 |  |  | N、E | 1275 | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-17 | G2 | 防护用地 | —— | 0.57 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-18 | G2 | 防护用地 | —— | 0.44 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-19 | G2 | 防护用地 | —— | 0.17 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-20 | U2 | 环境设施用地 | —— | 0.21 | 0.6 | 30 | 25 | —— | —— | 0.13 | —— | —— | —— | 15 |  |  | E | —— | 新建 |  |
| GQ-LC01-25-21 | B2 | 商务用地 | —— | 0.35 | 1.5 | 40 | 25 | —— | —— | 0.53 | —— | —— | —— | 24 |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-22 | G1 | 公园绿地 | —— | 0.08 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-23 | G2 | 防护用地 | —— | 0.02 | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25-24 | E1 | 水域 | —— | 7.97 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状已建成 |  |
| GQ-LC01-25街坊指标合计（水域不计入） |  |  | —— | 39.56 | 1.0 | 21 | 45 | 1.78 | 6699 | 39.93 | 4.47 | 32 | 2233 | 36 |  |  | —— | 3526 | —— |  |
| 合计 |  |  | —— | 344.91 | 1.27 | 26.42 | 34.33 | 9.53 | 53817 | 439.74 | 21.89 | 184 | 16878 | 54 |  |  | —— | 22023 | —— |  |

## 公共服务设施配套一览表

十五分钟生活圈居住区配套设施规划建设控制一览表

| 类别 | 设施名称 | 地块编号 | 单项规模 |  | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑面积（m2） | 用地面积（m2） |  |  |
| 公共管理与公共服务设施 | 大型多功能运动场地 | GQ-LC01-25-09 | —— | 3150-5620 | 实线控制 | —— |
|  | 高中 | GQ-LC01-03-01 | 59220 | 84600 | 实线控制 | 24班 |
|  | 初中 | GQ-LC01-03-01、GQ-LC01-12-01 | 59220、70000 | 84600、100000 | 实线控制 | 24班、64班 |
|  | 特殊教育学校 | GQ-LC01-02-05 | 13700 | 5480 | 实线控制 | —— |
|  | 卫生服务中心 | GQ-LC01-13-05 | 9600、1700-2000 | 8000、1420-2860 | 实线控制、虚线控制 | —— |
|  | 养老院 | GQ-LC01-13-06 | 15500、7000-17500 | 12900、3500-22000 | 实线控制、虚线控制 | 县级 |
|  | 老年服务中心 | GQ-LC01-21-06 | 200 | 400 | 虚线控制 | —— |
|  | 老年养护院 | GQ-LC01-21-06 | 3500-17500 | 1750-22000 | 虚线控制 | —— |
|  | 文化活动中心 | GQ-LC01-21-03 | 3000-6000 | 3000-12000 | 虚线控制 | —— |
|  | 社区服务中心（街道级） | GQ-LC01-21-03 | 700-1500 | 600-1200 | 虚线控制 | —— |
|  | 街道办事处 | GQ-LC01-13-11 | 4500 | 9000 | 实线控制 | —— |
| 商业服务业设施 | 商场 | GQ-LC01-10-04、GQ-LC01-11-03、GQ-LC01-13-10、GQ-LC01-15-02 | 40350、42600 | 26900、28400 | 虚线控制 | —— |
|  | 餐饮设施 | GQ-LC01-15-02 | —— | —— | 虚线控制 | —— |
|  | 银行营业网点 | GQ-LC01-15-02 | —— | —— | 虚线控制 | —— |
|  | 电信营业设施 | GQ-LC01-15-02 | —— | —— | 虚线控制 | —— |
|  | 邮政营业场所 | GQ-LC01-15-02 | —— | —— | 实线控制、虚线控制 | —— |
| 市政公用设施 | 通信基站 | GQ-LC01-01-02、GQ-LC01-01-06、GQ-LC01-02-06、GQ-LC01-03-02、GQ-LC01-03-05、GQ-LC01-04-01、GQ-LC01-04-02、GQ-LC01-05-01、GQ-LC01-05-02、GQ-LC01-07-03、GQ-LC01-08-04、GQ-LC01-09-02、GQ-LC01-10-05、GQ-LC01-11-01、GQ-LC01-13-01、GQ-LC01-14-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-15、GQ-LC01-14-17、GQ-LC01-14-18、GQ-LC01-14-21、GQ-LC01-14-24、GQ-LC01-15-01、GQ-LC01-16-04、GQ-LC01-18-03、GQ-LC01-19-01、GQ-LC01-21-01、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-01、GQ-LC01-23-01、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-24-01、GQ-LC01-25-03、GQ-LC01-25-07、GQ-LC01-25-09、GQ-LC01-25-11、GQ-LC01-25-17 | —— | —— | 实线控制 | —— |

十分钟生活圈居住区配套设施规划建设控制一览表

| 类别 | 设施名称 | 地块编号 | 单项规模 |  | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑面积（m2） | 用地面积（m2） |  |  |
| 公共管理与公共服务设施 | 社区服务中心 | GQ-LC01-03-07、GQ-LC01-21-03 | 500-650 | 1000-1500 | 虚线控制 | —— |
|  | 文化活动站 | GQ-LC01-03-07、GQ-LC01-21-03 | 400-600 | 400-800 | 虚线控制 | —— |
|  | 小学 | GQ-LC01-03-01、GQ-LC01-18-03 | 59220、25700 | 84600、42800 | 虚线控制 | 20、40班 |
|  | 中型多功能运动场地 | GQ-LC01-01-02、GQ-LC01-17-01 | —— | 1310-2460 | 虚线控制 | —— |
|  | 儿童乐园 | GQ-LC01-17-01 | —— | —— | 虚线控制 | —— |
|  | 老年养护院 | GQ-LC01-03-07、GQ-LC01-21-06 | 3500-17500 | 1750-22000 | 虚线控制 | —— |
|  | 老年人日间照料中心（托老所） | GQ-LC01-03-07、GQ-LC01-21-06 | 750 | 500 | 虚线控制 | —— |
| 商业服务业设施 | 商场 | GQ-LC01-03-06、GQ-LC01-17-02、GQ-LC01-21-07 | 1500-3000 | —— | 虚线控制 | —— |
|  | 菜市场或生鲜超市 | GQ-LC01-03-06、GQ-LC01-17-02、GQ-LC01-21-07 | 750-1500或2000-2500 | —— | 虚线控制 | —— |
|  | 餐饮设施 | GQ-LC01-03-06、GQ-LC01-17-02、GQ-LC01-21-07 | —— | —— | 虚线控制 | —— |
|  | 银行营业网点 | GQ-LC01-03-06、GQ-LC01-17-02、GQ-LC01-21-07 | —— | —— | 虚线控制 | —— |
|  | 电信营业网点 | GQ-LC01-03-06、GQ-LC01-17-02、GQ-LC01-21-07 | —— | —— | 虚线控制 | —— |

五分钟生活圈居住区配套设施规划建设控制一览表

| 设施名称 | 地块编号 | 单项规模 |  | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积（m2） | 用地面积（m2） |  |  |
| 社区服务中心 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | 600-1000 | 500-800 | 虚线控制 | —— |
| 文化活动站 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | 250-1200 | —— | 指标控制 | —— |
| 小型多功能运动（球类）场地 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-25-03、GQ-LC01-22-01、GQ-LC01-25-11 | —— | 770-1310 | 指标控制 | —— |
| 室外综合健身场地（含老年户外活动场地） | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | —— | 150-750 | 指标控制 | —— |
| 幼儿园 | GQ-LC01-01-05、GQ-LC01-02-04、GQ-LC01-13-02、GQ-LC01-14-09、GQ-LC01-14-23、GQ-LC01-21-02、GQ-LC01-23-03、GQ-LC01-25-14 | 5100、6180、5092、3420、3420、4800、10100 | 8500、10300、7600、5700、5700、8000、6060 | 点位控制、实线控制 | 12、12、12、6、6、9、12班 |
| 老年人日间照料中心（托老所） | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | 350-750 | —— | 指标控制 | —— |
| 老年服务站 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-07、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | 150 | —— | 虚线控制指标控制 | —— |
| 社区卫生服务站 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-07、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | 120-270 | —— | 虚线控制指标控制 | —— |
| 社区商业网点 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | —— | —— | 指标控制 | —— |
| 再生资源回收点 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | —— | 6-10 | 指标控制 | —— |
| 生活垃圾收集站 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | —— | 120-200 | 指标控制 | —— |
| 公共厕所 | GQ-LC01-01-02、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-17-01、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-03、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-09、GQ-LC01-25-11、GQ-LC01-25-15 | 30-80 | 60-120 | 实线控制指标控制 | —— |

居住街坊配套设施规划建设控制一览表

| 设施名称 | 地块编号 | 单项规模 |  | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积（m2） | 用地面积（m2） |  |  |
| 社区服务站 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-25-16 | 350 | 500 | 指标控制 | —— |
| 社区警务室 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | 30 | —— | 指标控制 | —— |
| 物业管理与服务 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | —— | —— | 指标控制 | —— |
| 儿童、老年人活动场地 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-16、GQ-LC01-23-02 | —— | 170-450 | 指标控制 | —— |
| 室外健身器械 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-16 | —— | —— | 指标控制 | —— |
| 便利店 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | 50-100 | —— | 指标控制 | —— |
| 邮件和快件送达设施 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | —— | —— | 指标控制 | —— |
| 生活垃圾收集点 | 服务半径不应大于70m |  |  |  |  |
| 邮政所 | GQ-LC01-03-06 | 150 | —— | 指标控制 | —— |
| 换热站 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-13-09、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、 GQ-LC01-22-06、 GQ-LC01-23-02、 GQ-LC01-25-04、 GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | 150-250 | —— | 指标控制 | —— |
| 变电站 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-13-09、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | 150-200 | —— | 指标控制 | —— |
| 燃气调压柜 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-13-09、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | —— | 36（16） | 指标控制 | —— |
| 给水加压泵房 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-13-09、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | —— | —— | 指标控制 | —— |
| 中水处理站 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | —— | —— | 指标控制 | —— |
| 弱电设施 | GQ-LC01-01-03、GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-01-07、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-02-02、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | —— | —— | 指标控制 | —— |
| 环卫工人休息场所 | GQ-LC01-01-04、GQ-LC01-03-04、GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15 | —— | —— | 指标控制 | —— |
| 居民（非）机动车停车场（库） | GQ-LC01-11-02、GQ-LC01-14-08、GQ-LC01-14-22、GQ-LC01-16-03、GQ-LC01-18-01、GQ-LC01-19-02、GQ-LC01-21-04、GQ-LC01-22-06、GQ-LC01-23-02、GQ-LC01-25-04、GQ-LC01-25-15、GQ-LC01-25-16 | —— | —— | 指标控制 | —— |