高青县木李镇总体规划文本

目  录

第一章 总　则	2

第二章 城乡一体化发展战略	3

第三章 城乡一体化规划	4

第四章 城镇性质和城镇规模	6

第五章 镇区总体布局	6

第六章 居住用地规划	7

第七章 公共管理与公共服务用地规划	7

第八章 商业设施与商务设施用地规划	7

第九章 工业和物流仓储用地规划	7

第十章 对外交通规划	7

第十一章 镇区道路交通规划	8

第十二章 镇区绿地系统规划	8

第十三章 镇区给水工程规划	9

第十四章 镇区排水工程规划	9

第十五章 镇区电力工程规划	9

第十六章 镇区通信工程规划	10

第十七章 镇区燃气工程规划	10

第十八章 镇区供热工程规划	10

第十九章 镇区防灾体系规划	10

第二十章 镇区环境卫生规划	11

第二十一章 建设管理控制规划	12

第二十二章 近期建设规划	12

第二十三章 镇区远景构想	14

第二十四章 实施建议	14

第二十五章 附则	15

# 总　则

- 为适应木李镇社会经济发展的需要，正确引导与控制城镇各项建设活动，促进城乡经济、社会、和环境的协调发展，修订本规划。

- 本规划是指导木李镇城乡建设的法律性文件。在镇域范围内的各项建设活动，均应按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，执行本规划。

- 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）；

2、《城市规划编制办法》（2005年）；

3、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

4、《镇规划标准》（GB50188-2007）；

5、《镇（乡）域规划导则（试行）》（2010年）；

6、《山东省城乡规划条例》（2012年）；

7、《山东省村镇规划建设管理条例》(2005年)；

8、《高青县城市总体规划》（2018-2035年）；

9、《高青县中小学、幼儿园布局规划（2019-2030年）》

10、国家、山东省其他相关法律、法规、规范与标准；

11、政府及相关部门对木李镇发展的思路；

12、现状基础资料。

- 规划期限

近期：2016——2020年

远期：2021——2030年

远景：2031——2050年

- 规划原则

1、生态优先，低碳环保

坚持可持续发展，通过产业转型、科技创新达到经济社会发展与生态环境保护双赢。倡导绿色交通系统，推进绿色社区建设。坚持能源资源节约与循环利用，发展循环经济，加强节能减排，构建资源节约型、环境友好型社会。

2、城乡统筹，区域协调

坚持走新型城市化道路，深入推进农村新型社区建设，实施主体功能区战略，逐步形成区域经济优势互补、主体功能定位清晰、国土空间高效利用、人与自然和谐相处的区域发展格局。

3、合理布局，集约发展

追求空间资源的合理高效利用，加快生产要素的有序集聚。按照“人口向城镇集中，服务向社区集中”的原则，科学合理确定城镇、村庄发展规模和发展空间，促进土地资源的集约高效利用。

4、因地制宜，体现特色

立足本地文化、生态资源优势，塑造城镇特色风貌。充分发挥资源优势，发展特色产业，增强小城镇经济实力。

注重保护具有一定历史价值的文物古迹、历史遗迹、建（构）筑物、古树名木等，体现民俗风情，突出地方特色。

5、有序发展、分步实施原则

城镇建设是一项长期的连续性工作，在实施过程中要正确处理好理想与现实、近期建设与远期发展的关系，充分考虑现状条件，统一规划，分步实施。本规划力求使城镇建设的每个阶段既具有其完整性，相互之间又有良好的衔接，近期建设与远期发展形成一个有机联系的整体，近期建设为远期发展打下良好基础。

- 本规划涉及到的地域名词界定及注释

1.木李镇：范围涵盖木李镇全部行政区划范围，义同于“镇域”、“全镇”。

2. 镇规划区：指木李镇的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须进行规划控制的区域，具体的范围见本规划的第七条的规定。

3.建设用地：镇域按照《镇规划标准》（GB50188-2007）确定的九类建设用地，包括水域和其他用地。

镇区按照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）确定的八类建设用地，不包括水域和其他用地。

- 镇规划区

木李镇规划范围北至河沟张村村北；南到樊家村以南；东至岳家村以东，西至结网刘村以西，镇区规划控制区面积3.0平方公里。

# 城乡一体化发展战略

- 结构调整战略

1.调整优化农业结构，加快农业现代化、产业化步伐

要大力发展村镇企业，通过培育一批农产品加工为主的村镇企业，提高农民的收入，促进农村经济的发展。充分发挥村镇企业的“龙头”作用，大力发展“订单农业”，形成“市场（客户）——龙头企业——农户”的地域生产体系，加快农业产业化的步伐。

2.调整工业结构，加快新型工业化进程

一是加大传统工业的改造力度，不断提高工业企业的技术含量。

二是加大太阳能、风能等新能源科技的建设，振兴新兴产业，优化经济结构，加快新型工业化进程。

3.依托资源禀赋，交通优势，积极发展现代仓储物流产业

木李镇优越的区位和交通条件以及良好的以粮食集散为主的物流基础，是发展物流产业的必要条件，因此木李镇应利用当前的交通资源积极大力发展仓储物流产业改变木李传统的、较为单一的产业增长模式。

- 区域融入战略

1.对接发展

随着区域一体化进程的深入发展，木李镇的发展越来越离不开高青县整体的经济发展，积极寻求与高青县城以及青城镇的对接，主动接受高青县城的经济辐射，逐渐全方位地融入其经济圈的发展。

2.错位发展

错位发展是木李镇形成特色，提升竞争力的关键所在。充分发挥自身的比较优势，形成与高青以及都市圈内其它城镇的优势互补、错位发展。木李镇的发展不能与周边其它城镇“相撞”，而是要以比较优势作为“切入口”，积极发展“人无我有”的特色产业。

3.重组整合

首先是内部的重组整合。随着镇区北部工业园区的扩展、道路交通联动开发，必须在高起点、高标准规划的前提下，优化配置资源，加快全镇产业结构和空间结构的整合和重组，促使工业园区企业布局从全面铺开向合理集中转变，发挥规模效益和聚集效益。

其次是外部联动整合。未来木李镇应加强与上位城市合作，实现生产要素的自由流动，构建无缝隙合作的区域经济体系。

- 城乡统筹战略

1.优化村镇体系，实现村镇的合理布局

在积极强化驻地实力的同时，注重合理调整和优化村镇体系。村镇体系按照镇区、中心社区、基层社区、保留改造村庄进行布局，对镇域内的产业结合实际合理布局，结合合村并点和社会主义新农村的建设要求，实现各村镇的功能协调，做到村镇之间合理的等级规模，各村镇之间生产生活相对平衡，实现镇域内的协调发展。

2.统筹兼顾，形成整体经济合力

从木李镇整体来综合考虑土地利用、人口、产业、基础设施等各方面的空间布局，指导区域的各项建设；整合镇域内的各种资源，实现全镇资源的优化配置，促进村镇之间的协调发展，促进地方产业链的形成，从而整合形成全镇的经济合力，达到“1+1>2”的经济效果，增强木李镇的整体竞争力。

3.加强地区联系，实现城镇协同发展

木李镇作为高青县重要的一员，应该从高青的总体发展出发，研究木李在整个县域的职能分工及交通区位，明确自身发展的优势条件，实事求是的确定木李发展的目标和规模。通过统筹规划，合理布局，实现木李与高青其他城镇的产业互补配套、基础设施共享，特别是与高青县城以及青城镇的功能衔接和基础设施共享。

- 社会经济发展的目标体系

1、经济发展目标

2014年，木李镇全年工农业生产总值、财政收入、农民人均纯收入分别实现13.9亿元、2600万元、8100元。

2015年，木李镇全年工农业生产总值、财政收入、农民人均纯收入分别实现17.0亿元、2350万元、8600元。

参考近几年木李镇经济增长速度并考虑以后发展趋势，力争到2020年，实现规模以上工业生产总值9亿元，年均增幅10％左右；实现固定资产累计投资27亿元，年均增幅16％左右；实现地方财政收入6500万元，年均增幅11％左右；实现农民人均可支配收入1.8万元，年均增幅14％；其它预期性目标和约束性目标不低于县里的指标任务。

2、人口发展目标

2015年木李镇总人口为3.32万人，其中镇区人口0.2万人，约占全镇总人口的6.02%。

2020年木李镇总人口预计达到3.0万人，2030年达到2.5万人。镇区人口规模预测为：近期2020年0.90万人；远期2030年1.70万人。全镇城镇化水平预测为：近期2020年30﹪；远期2030年68﹪。

3、建设与环境目标

人均城市建设用地：120平方米/人以内

人均居住面积：30～35平方米/人

人均道路面积：18平方米/人

绿地比例：2.5%

建成区绿化覆盖率：50%

人均生活用水量：150升/人·日

供水普及率：100%

污水处理率：100%

人均用电量：1500 KWH/年

电话普及率：60部/百人

集中供热率：100%

生活燃气普及率：100%

垃圾无害化处理率：100%

# 城乡一体化规划

- 镇村规模等级规划

根据强化镇区，完善等级规模结构的基本原则，进行镇域村镇规模等级结构规划，共规划两级（表3—1）。

（1）第一级——镇区：木李社区。现状人口规模0.50万人，区域村镇体系的核心。

（2）第二级——三个中心社区：清河社区、新徐社区、杜集社区。人口规模在2000-3000人，为周边基层村服务。

表3-1 木李规模等级结构规划表

| 级别 | 类别 | 人口规模（人） | 个数 | 地点名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 镇区 | 17000 | 1 | 木李社区 |
| 二 | 中心社区 | 2000-3000 | 3 | 清河社区、新徐社区、杜集社区 |

- 空间结构规划

结合木李镇空间布局的现状，确定“一轴、两带、三区”的空间布局结构。

1、一轴：沿庆淄路发展的以农副产品加工、现代仓储物流为主得发展主轴。

农副产品加工区：位于镇区北部，与都市观光农业区相互依托，又临近庆淄路，交通运输便利。前期可以通过招商引资或政策引导的方式启动示范区，如进行小批量的试产、试销或试营，直至全面成熟地掌握了生产加工技艺或业务运作方式方法，同时获得了市场的认可，并办理了营业执照及相关的证照之后，再行展开规模化的经营运作。

现代仓储物流区：位于镇区北部，庆淄路两侧，现状河沟张村区域。通过以物流促进商贸，以商贸引导物流的方式，打造全镇乃至高青县西部的现代仓储物流集散中心。现代仓储物流企业只有由静态的储存转为动态的储存，注重货物的流转率，尽可能的提供包括货运、储存、包装、加工、配送等有形服务及物流方案设计、物流信息管理等无形服务，通过整合化管理、自动化管理、零库存管理等手段加快物品的周转，使的经济效益和社会效益最大化。

2、两带：沿黄河大堤发展的新能源发展轴带及沿刘杨路发展的现代农牧业发展轴带。

沿黄河发展轴带：沿黄河大堤发展的以华润新能源科技示范园区为主的太阳能、风能等新能源发展轴带。利用木李镇丰富的太阳能、风能资源，力争打造黄三角新能源样板工程。对于加快推进全县新能源开发与利用，促进镇域经济快速发展必将起到积极的推动作用。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段，也是环境治理和生态保护的重要措施，是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。

沿刘杨路发展轴带：沿刘杨路发展的以都市观光农业、现代牧业等产业为主发展轴带。

都市观光农业不仅是经济功能的开发，而且要进行生态、社会等功能的开发，并进而实现全功能性的大农业。都市农业生产经营方式明显地表现为高度的集约化的经营方式，实现生产、加工、销售一体经发展，并进而达到高度的农业发展形态和为都市服务的特殊功能。

生态猪养殖示范区位于镇区西南部。水渠贯通，交通便利，。集养殖，加工，销售为一体，打造特色品牌。

奶牛养殖示范区位于靠近镇域的西南部。东邻都市观光农业区，北临生态猪养殖示范园区，为畜牧业养殖提供了良好的外部环境。集养殖，加工，销售为一体，打造特色品牌。

黑牛养殖示范区：高青县黑牛是山东黑牛的发源地，位于镇域东部的黑牛养殖示范区与农牧业生产区相互结合，以养牛业为带动，发展绿色循环农业，标准化养殖，加工，销售为一体，打造特色品牌。

3、三区：以镇驻地为中心的中西部发展区。以清河社区为中心的北部发展区。以新徐社区、杜集社区为中心的东部发展区。

中西部发展区： 以镇驻地为中心的以葡萄酒产业、农副产品加工、仓储物流业、观光农业、现代牧业等为主导产业的中西部发展区。

东部发展区：以新徐社区、杜集社区为中心的淘宝旅游产品生产销售、黑牛养殖、现代农业为主的东部发展区。

北部发展区： 以清河社区为中心的以绿色有机农业、民俗体验，休闲旅游度假、渔业养殖为主的北部发展区。

- 城镇职能结构规划

1、职能等级规划

根据木李各村镇的规模、经济实力、影响范围和重要性程度的不同，结合镇村等级规模规划，将村镇职能体系划分为两级：

第一级：全镇的政治、文化、教育中心，承担镇域社会公共设施服务和市政服务功能。是全镇的物流基地和旅游服务接待中心。设有小学一所（20班），幼儿园一所（24班），卫生院一所以及服务全镇的金融商业服务设施。

第二级：中心社区：配备相应的商业服务点，为周边的基层村服务。其中新徐社区、杜集社区各设6班小学一所，4班幼儿园一所，清河社区设3班幼儿园一所。社区综合服务中心各一处。主要是农业生产职能以及基本的生活服务设施。

2.职能类型规划

木李村镇职能分为七种：

A：镇域行政中心。

B：文化教育与商业服务中心。城镇文化教育与商业服务职能明显，为一定区域的文化教育与商业服务中心。

C：工业。工业较发达，为一定区域内的工业经济中心。

D：交通运输。交通优势明显，交通运输在经济中占有较大比重。

E：商贸中心。市场商贸发达，为一定区域内的商品集散中心。

F：旅游。邻近地区旅游资源丰富，为一定范围的旅游服务中心，旅游业在经济中占有一定比重。

G：农业服务基地。

根据各村镇所具备的职能特点，木李镇村镇分为四大类型：综合型、商贸型、旅游型、农业型（表3—2）。

表3-2  木李镇村镇职能结构规划

| 职能等级 | 城镇名称 | 职能类型 | 主要职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 木李社区 | 综合型 | A、B、C、D、E、F、G |
| 二级 | 清河社区 | 商贸型 | B、E、F、G |
| 二级 | 新徐社区、杜集社区、 | 农业型 | B、E、G |

- 镇域道路网络规划

规划城镇道路系统由一级路——省级 、二级路——镇级、三级路——村级组成。

1、 一级路

一级路为主要对外交通干道，省级路庆淄路，道路红线宽度为30-50米。

2、 二级路

二级路为镇域内镇级公路，联系镇区各中心村和主要生产作业区，道路红线宽度为15-25米，以沥青及沙石路面为主，规划期内争取基本实现路面硬化。

3、 三级路

三级为村级道路，主要服务于各基层村和农村作业点，道路红线宽度为6-9米，规划期内硬化路面达到100%。

- 镇域公用工程设施规划

电力电信工程规划：升级木李镇区35kv变电站至110kv，线路布置按照高青县相关专项规划实施，以保证供电的安全性和城镇建设要求。

给水排水规划：镇域内各居民点自成系统，独立运行，远期从镇区引入给水。

热力燃气规划：镇区和中心社区从县城引入热力燃气管网。

- 镇域空间管制规划

1.适宜建设区

适宜建设区主要包括镇区和规划为中心社区、特色乡村等居民点的建设用地。

城镇建设用地范围内的各项用地安排应符合总体规划用地布局规划的相关要求，构建合理的城镇空间结构和功能布局，建成区实施调整、完善和更新，新区实行整体开发。

应明确各中心社区和基层社区的建设规模及发展方向，鼓励村庄居民向规划居民点搬迁。

城镇的各类开发要按统一的城乡规划进行建设管理；加强对城乡结合部的污染治理和控制，增大环保投资，有效控制农业生产污染；积极开展并不断推进农村居民点用地整理，限制乡镇企业在农村居民点的附近布局。

2.限制建设区

限制建设区主要包括城镇规划远景建设用地范围、规划被合并村庄的农村居民点用地、一般农用地保护区、经济果林、生态林区、园地等用地。

（1）城镇规划远景建设用地范围

管制措施：在远期建设用地开发完毕并调整相应规划之前，应严格控制基础设施、社会设施投放量，禁止房地产项目和产业园区开发项目，以控制为主。

（2）规划被合并村庄的农村居民点用地

管制措施：鼓励村庄向规划居民点搬迁。促进人口与产业向镇区集聚，推进城市化进程与工业化进程。规划期内的城镇开发建设活动不得超出总体规划确定的建设范围；进行危旧房改造，有计划引导居民向镇区、中心社区等集中，积极进行村庄迁并与农田整理。

（3）一般农用地保护区、经济果林、生态林区、园地等用地

管制措施：适当控制在本区域内，禁止一切可能导致农业污染、破坏土地及环境的经营活动。

3.禁止建设区

禁止建设区主要包括基本农田保护区、水源地等河流水域、各生态廊道及生态涵养区。

管治措施：

（1）基本农田保护区。主要依据《基本农田保护条例》进行严格管治。主要措施：严格保护划定的基本农田保护区。在城镇周边地区，基本农田保护区的划定要与城镇发展规划相协调，既要保障城镇建设发展的需要，也要满足基本农田保护的需要。基本农田保护区与城镇建设用地之间要有一定的隔离带。选择城市发展用地一定要避开基本农田保护区。要实施耕地占用补偿制度，实现占补平衡。

（2）水源地等河湖水域和生态涵养区。严格按照《水法》进行管治，水源地保护区内现有的生产企业和住宅要逐步迁出，农田要控制化肥和农药的使用量。要严格限制各种建设活动，确因发展需要而进行建设活动的，建设过程要加强保护措施，建设完成后，要做好生态保护工作。生态涵养区，要严格限制各种建设活动，确因发展需要而进行建设活动的，建设过程要加强保护措施，建设完成后，要做好生态恢复工作。

# 城镇性质和城镇规模

- 城镇性质

以现代农牧业、乡村旅游产业为主导的沿黄水生态田园特色镇。

- 镇区规模

根据镇区人口规模的预测， 2020年镇区建设用地规模为125.940公顷，2030年镇区建设用地规模为201.800公顷（表4-1）。

表 4-1  人口和用地规模预测表

|  | 人口规模（万人） | 用地规模（公顷） | 人均指标（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 0.90 | 125.940 | 139.93 |
| 2030年 | 1.70 | 201.800 | 118.71 |

# 镇区总体布局

- 镇区用地发展方向与策略

1、依托镇区现状道路庆淄路向东西两方向发展，利用土地开发可操作度较高的土地优势，积极发展循环经济。

2、依托镇区现状基础设施，集中式发展生活区，积极发展公共服务设施，形成完善成熟的公共服务中心。

3、依托穿越镇区北侧的庆淄路，在庆淄路两侧发展工业用地及仓储物流产业园区。

4、依托镇区南侧的现状村庄，发展都市观光农业。

5、木李镇区应与青城镇区相联系，结合青城镇百强示范镇的建设，将木李镇打造成为高青县西部副中心。规划沿庆淄路东侧设计一条水系将干二渠水体跟青城镇北部湿地相联，形成高青县西部纵向水系。

具体建设策略为：

1、北部依托现状清河奶牛场、河沟张村建设用地发展白龙湾黄河旅游服务区、仓储物流产业园区，依托现状玉林浸出油厂、木业公司、靳家村、张洛吾村建设用地发展农副产品加工为主的无污染新型产业园。

2、中部依托干二排及已形成的商业中心，以及木李村建设用地填充式发展公共服务设施、景观中心及生活居住区，形成完善成熟的公共服务及生活娱乐中心。

3、南部依托旧区发展的辐射，以及镇区周围现状村庄的建设用地，发展都市观光农业。

- 规划结构

规划木李镇区总体布局结构为： “一核、一心、两轴、五组团”的组团型城镇。

1、一核：以镇政府为中心的周边商业核心区。

2、一心：干二排及城镇景观中心组成的生态绿心。

3、两轴：一是庆淄路发展轴，有机的将城镇北部仓储工业园区、中部老镇区、南部都市生态农业联系起来，构成镇区的发展带。其次是结合镇区北部干二排，将现有的水体打通形成镇区的外围水系景观带，既保护上游环境又营造良好的镇区外围生态景观轴。

4、五组团：北部工业仓储物流组团、学校市场组团、木李中心社区组团，中心金融商业组团、分布于镇区外围的观光休闲农业组团。

# 居住用地规划

- 居住用地规划

根据木李镇实际发展情况，规划居住用地均为二类居住用地。

规划首先对镇区内的木李村及其他纳入木李社区的村庄进行迁并改造。规划到2030年居住用地达到53.909公顷，占规划城市建设总用地的26.71%，人均居住用地31.71平方米。镇区共规划容纳1.70万人。

- 镇区外围的村庄改造

逐步对镇区外围的村庄进行改造。对于建设年代较早，建筑质量差，生活设施、基础设施配套不足的村庄，彻底予以改造或者迁并。对于建筑较新、建筑质量较好，但缺少生活设施、基础设施，绿化系统欠缺的村民住宅区，以整治为主，逐渐完善各类配套建设。

# 公共管理与公共服务用地规划

- 行政办公用地规划

规划镇政府、派出所等行政办公用地设施适当扩大规模并保留改造。占地1.795公顷，占镇区建设用地比例为0.89％，人均用地1.06平方米。

- 文化设施用地、中小学用地规划

规划结合高青县教育布点规划，保留现状木李小学。规划幼儿园在现状镇区幼儿园的基础上扩大规模。

2030年中小学用地4.257公顷，占镇区建设用地比例为2.11％，人均用地2.50平方米。

- 医疗卫生用地规划

根据一般小城镇2－4床/千人，规划取2.5床/千人，全镇规划末期需63床，镇区扩建现状木李镇医院，病床达到63张，占地0.993公顷，占镇区建设用地比例为0.49％，人均用地0.58平方米。

# 商业设施与商务设施用地规划

- 商业设施与商务设施用地

镇区现有的商业服务设施，主要集中在庆淄路两侧分布，多为沿街商业，集市贸易交易物品多为日用百货，用地约3公顷。规划结合现状商业服务设施，由过去的沿路发展引导为区域发展，使商业设施与商务设施用地集中成片，形成商业商务中心。

远期规划商业用地与商务用地12.682公顷，占镇区建设用地比例为6.28％，人均用地7.46平方米。

- 集贸市场用地规划

相对于超市，当地人更适应集市的形式，木李镇区的集贸市场主要临时占用街道经营，基本包括人们的食品和日常生活用品。

规划市场用地主要集中在现状小学以南，庆淄路以东，刘杨路以北，规划占地为2.326公顷。

# 工业和物流仓储用地规划

- 工业用地规划

工业用地布局结合现状考虑规划设置，主要选择低能耗、低污染的项目，现分散在镇区内的其他工业项目，应通过用地置换的方式，逐步搬入工业区，主要以农副产品加工为主的一类工业。

规划工业用地面积为64.050公顷，占镇区建设用地面积的31.74%，人均用地面积为37.68平方米。

- 物流仓储用地规划

结合木李的交通区位优势要大力发展现代物流，主要集中规划了一处仓储用地：镇区北侧的仓储物流中心。

规划仓储物流用地面积为24.872公顷，占镇区建设用地面积的12.33%，人均用地面积为14.63平方米。

# 对外交通规划

- 公路规划

为合理安排驻地对外公路运输和解决过境交通问题。特别是合理的解决庆淄路过境交通，规划远期将庆淄路改造为三块板模式，尽量减少过境车辆与当地车辆人流的相互交叉影响。

# 镇区道路交通规划

- 道路用地规划

规划镇区道路系统由过境快速路、主干路、次干路、支路四级组成。

规划2030年镇区道路用地30.053公顷，占镇区建设用地比例为15.13％，人均用地17.96平方米。

- 道路系统规划

1、省道庆淄路

规划将镇区庆淄路路段改造为三块板模式，尽量减少过境车辆与当地车辆人流的相互交叉影响。

2、主干路

镇区主干路由“一横”中心路、“一纵”学苑路构成，道路红线宽度为20-35米。主干路两侧建筑后退距离不得小于5米。新建主干路两侧建筑后退距离不得小于10米。

3、次干路

镇区次主干路由“两横”刘杨路、横三路组成，道路红线宽度为14米 。

4、支路

镇区其他道路均为支路，道路红线宽度12米。

- 公共停车场规划

规划停车场结合广场绿地设置。

各类公建及公共场所的自用停车场按照表11.1配置指标执行。

表11.1  建设工程配建停车位指标一览表

| 序号 | 类别 | 单位 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机动车 | 自行车 |
| 1 | 行政办公 | 车位/百平方米建筑面积 | 1 | 4 |
| 2 | 文化活动馆 | 车位/百平方米建筑面积 | 1 | 1.5 |
| 3 | 小学 | 车位/百学生 | 0.3 | 10 |
| 4 | 其它医院、诊疗所 | 车位/百平方米建筑面积 | 0.3 | 1.5 |
| 5 | 商场 | 车位/百平方米建筑面积 | 1 | 8.0 |
| 6 | 农贸市场 | 车位/百平方米建筑面积 | 0.4 | 6.0 |
| 7 | 饭店 | 车位/百平方米建筑面积 | 2 | 4.0 |
| 8 | 普通宾馆(招待所) | 车位/客房床位 | 0.3 | － |
| 9 | 长途汽车站 | 车位/高峰日每千旅客 | 3 | 8 |
| 10 | 居住区 | 车位/100户 | 30 | － |
| 注：(1)本表机动车停车位以小型汽车为标准量表示 (2)不足基本单位的项目，按基本指标配建，而且只入不舍 |  |  |  |  |

- 加油站规划

驻地公共加油站设置一处，占地面积约2780㎡，属中小型加油站。公共加油站的选址，应符合现行国家标准《小型石油库及汽车加油站设计规范》的有关规定，对于违反规范的加油站设施应当严格禁止建设，己建违反规范的加油站设施限期搬迁改建（表11-2）。

表11-2 规划加油站一览表

| 加油站位置 | 占地面积（公顷） |
| --- | --- |
| 庆淄路创业一路交叉口的北侧 | 0.278 |

# 镇区绿地系统规划

- 大环境生态绿地

结合镇区外部自然条件，通过道路绿化，滨水绿化等，将镇区外圈水系绿化、农田、林地等引入镇区，使外圈大环境绿化与城区绿化融为一体。

1、结合镇区北部干二排，形成镇区景观中心。为镇区居民提供观光、旅游、休闲场所。

2、注重镇区外围的水系，将外围水系打通形成环绕镇区的生态绿化走廊。

3、建设镇区南部的都市农业文化观光区。

- 镇区绿地规划

规划镇区绿地系统结构为：“一带、一心、一环、五节点”。

1、一带：沿干二排的沿河公园，形成一条约100米宽生态绿化带。

2、一心：结合干二排形成的镇区景观中心。

3、一环：镇区外围水系疏通改造后形成围绕镇区的景观水体，由生态绿带向各组团辐射渗透，形成富具生态田园特色的绿化景观体系。

4、五节点：通过强化水体的沿岸亲水空间，结合社区景观轴带设置的开放空间，根据景观的具体需求设计形成五个景观节点。

- 城镇道路绿化

规划镇区道路绿化采用不同的树种或布置方式，形成各具特色的道路绿化，规划外环路、省道以及主要对外交通干线两侧绿化带宽度各不小于15米。其他主干路两侧绿化带宽度各不小于5米，主干路绿化面积占道路总面积的比例不小于20%。

- 绿化指标

镇区规划公共绿地5.101公顷，人均公共绿地3.00平方米。干二排两侧防护绿地约4.799公顷。

镇区主、次干路绿化普及率100%。

镇区居住用地绿地率新区不低于35%，旧区改建不低于30%，学校、医院、行政办公、文化设施等绿化率不低于30%，工业、仓储、商业等绿地率不低于25%。

居住区绿化及配置要求，达到《居住区规划设计规范》要求。

# 镇区给水工程规划

- 水源规划

规划在镇区南侧接入高青县市政给水主管网作为镇区供水水源。

- 用水量预测

近期规划木李镇区总需水量预测为3556.3立方米/日，远期规划总需水量预测为6323.9立方米/日。

- 给水管网规划

规划供水管网分布以环状布置为主，支状布置为辅，保证供水可靠性。规划在用地中心的道路规划设置给水干管DN300mm、DN200mm供水干管。其它路敷设DN200环状给水配水管，建成较为完善的给水管网系统。

# 镇区排水工程规划

- 排水体制

规划采用雨、污分流的排水体制。污水必须集中收集后，统一排入镇区污水处理厂，经处理达到排入下游河流。雨水就近排入附近河道。

- 污水量预测

预测2020年污水量2631立方米/日；2030年为4263立方米/日。

- 污水处理厂规划

规划在镇区中部附近再建设污水处理厂一座，对污水进行集中处理。污水处理厂位于区内地形较低处，污水可通过重力流排入污水处理厂。污水厂处理能力占镇区处理量的80%（其它通过小区内中水站处理），污水厂占地面积为0.24公顷，日污水处理能力为4000立方米。

- 污水管网规划

根据地形和水系的分割等特点，污水排水可以分为2个主要排水区域。以刘杨路为界分为南北2个排水系统。

1.北侧排水系统：沿庆淄路敷设污水干管，污水在刘杨路汇流后排入原有污水处理厂。

2.南部排水系统二：沿学苑路敷设污水干管，污水在中心路汇流后排入新建污水处理厂。

规划木李镇污水经污水处理厂污水经深度处理后，达到《农田灌溉水质标准》GB5084的有关规定排放到自然水体。

- 雨水管网规划

雨水管网规划本着就近排入自然水体的原则。

根据地形特点，驻地地形呈现较为平坦，水系较多，雨水干管顺地形布置，使雨水尽快排入自然水体，节约管道投资（雨水管道的布置详见镇区镇区远期雨水工程规划图）。

# 镇区电力工程规划

- 用电负荷预测

规划用电负荷率取0.7，预测2030年镇区总用电负荷为5.51万KW。

- 电源规划

根据负荷预测，远期规划将现有的35 kV变电所升级为110kV变电所。木李镇区变电所变压器容量为2×40MVA。变电所占地为0.81公顷。

- 线网规划

110Kv进线走向基本保持不变。110Kv进线分别由南向北向，其中穿城而过的110 kV线路应与道路线形相结合，利用道路和道路绿化作为高压走廊，重要地区电缆敷设。变电站均应有双回进线，保证供电的可靠性。

规划35kV变电站进线形成的双环网结构，确保供电的可靠和稳定。10kV电力线沿镇区主干道电缆敷设，环状布置，减少高压走廊所占空间，提高镇区景观水平。电力架空线、地敷电力电缆一般敷设在道路东、南侧。电力管径：干线800x1000；支线600x800。

# 镇区通信工程规划

- 电话局所规划

本区内电话预测采用人口普及率发进行，本规划区内普及率为60部/百人，本区内规划人口为2.5万人。预测规划期末镇区电话总量为1.51万门。

- 电信网络规划

本规划区内电信管线规划为地下通讯电缆及光缆。主道路规划为光缆，支路采用地下通讯电缆。电信管线本规划区内走向一般为道路的东、北侧。有线电视由广电局引出光缆至各用户。电信管径：干线400x600；支线400x400。

- 邮政局所规划

规划保留现有邮政所。

- 广播电视设施规划

规划有线电视普及率达100%，在规划期内实现模拟电视向数字电视的整体平移。

# 镇区燃气工程规划

- 气源规划

在镇区南部规划天然气门站一处。

- 用气量预测

预测规划期末镇区用气量为1.0万立方米/日。居民气化率将达到100%。

- 燃气管网规划

为了城镇消防安全，方便计量，天然气管网门站设在镇区南部；高压减为中压后供给镇区，镇区天然气管网输配系统按中低压两级管网供气，在居住和公建密集区设置区域调压站或用户专用调压器调压，天然气管网门站起点压力0.2MPa，镇区管网成环联网供气。

# 镇区供热工程规划

- 供热负荷预测

规划预测2030年镇区供热负荷指标为93.2MW。

- 供热管网规划

规划由镇区中部区域锅炉房为本区用户供热热源。输热管网采用高温热水管网，各个片区分设的换热站向居住区和公建区供暖。

规划区内分散设置热换站，每站供热负荷5~20万平方米。

供热采用水暖，由热源－热交换站－用户的供热方式。热交换站和热力干管的布置应靠近负荷中心，并形成环网，地沟敷设。

# 镇区防灾体系规划

- 镇区防洪规划

防洪规划采用的原则是“服从总体、因地制宜、导泻为主、道堤结合、综合治理”。

防洪规划服从并满足国民经济发展规划和城市总体规划布局的要求；根据木李镇区所在的地形情况、洪情特点，因地制宜的制定出符合的防洪措施。

在洪水治理的工程措施上，尽可能地采用“疏浚河道、渲泻洪水”的原则，并使工程措施和非工程措施相结合，加强河道管理。

- 镇区消防标准

按照国家消防规划规范要求，消防车5分钟到达责任区内不利点，每个消防站服务范围为4-7平方公里。消防通道应达到国家标准要求。

- 镇区消防布局

规划设置1个消防站，结合派出所设置，并按规定配备消防人员、车辆。

消防供水系统能够充分保证同一时间灭火次数3次的用水量（灭火延续时间不低于3小时），市政消火栓间距不超过120米，保护半径不大于150米，市政消火栓全面达标，覆盖率达到100%。

镇区内建成布局合理的天然水体、人工水体的消防固定取水点及通车道路，完善建筑内部消防水池设置，保障镇区平时和战时的消防后备水源。

- 镇区消防通道

城镇消防通信指挥系统设备和技术先进，建成全镇域范围内的报警、调度、指挥和信息处理自动化管理系统。

消防道路宽度应大于等于4米，净空高度不应小于4米，尽端式消防通道的回车场应大于15米*15米，消防车通道畅通。

- 镇区人防规划

1．参照淄博市设防标准，按平战结合、平灾结合的原则，逐步建立城镇防灾系统，增强城镇综合发展能力与防护能力，达到最佳的建设与防护效益。

2．通过旧城改造，疏散过密的建筑与人口，在各项建设中留出足够的绿地、广场和疏散通道，减轻灾时人口疏散的压力。

3．加强对易燃易爆和剧毒化学品生产、储存和输送设施的管理，对易燃易爆的化工等工业企业及主要加油站、危险品仓库、液化石油气储罐站等基本设置于城镇外围和城镇主导风向的下风向。位于城区内部的液化气供应点，部分中、小型加油站等应划定安全距离。

4．交通及市政公用设施要做到上下结合，环状连通，多路疏运，以增强灾时应受能力。道路宽度及两侧建筑物高度需满足：

道路宽度+两侧建筑物后退红线距离≥1／2（Hl＋H2）+4～8米（H1、H2为两侧建筑物高度）。

5．按人防要求安排好掩蔽工程、疏散手段和后方基地的建设。各类建筑应按规定建设地下人防设施，并与地下空间开发相结合。掩蔽工程应尽可能安排于公共绿地或广场、停车场之下，以利平时充分利用，为经济建设服务。建造城镇人防工程网络，灾时可充分利用地下空间防灾避灾，并逐步建立起镇区地下指挥、通讯、医疗、消防、物资保障等系统以及水电供应和交通网络系统。

6．建立城镇灾害预测和应急预警系统，加强城镇要害部位的保护，健全城镇防灾组织机构。

- 镇区抗震规划

木李镇为七度抗震防护区。

规划抗震措施：

1．抗震加固和新建设防相结合。抗震加固是城中抗震工作中的重要一环，应是抗震防灾计划的一部分，并应有专门机构和人员负责；新建设防是依照有关规范和标准对新建工程进行抗震设防，是预防和减轻地震灾害的最基本措施。

2．要避免人口过于集中，建筑物过于密集，严格控制建筑密度。

3．新建的住宅区、工厂、学校等单位，都应按1至2平方米/人标准设置公共绿地和运动场地；已建住宅区，也应适当增加绿地，同时加设取水措施。

4．利用公园、绿地、广场、学校操场、体育场和其它空地为避震疏散场地。避震疏散用地应达到每人不少于1平方米，疏散半径在1000米以内。避震疏散场所应就近安排、在对外通道附近不得有高大建筑物和危险建筑、远离次生灾害源，且有自来水及自备水源。对规划避震场所应加强管理，地震时能立即投入使用。

5．以城镇主干路为人员疏散和物资运输的主要疏散救援通道，干路为次要疏散救援通道，各级疏散通道须设醒目标志。各级疏散救援通道需保证震后7米以上的宽度，道路中心线至建筑红线距离应大于建筑高度的一半。

# 镇区环境卫生规划

- 环保标准

根据国家环保标准，确定镇区达到以下环境标准：

1、大气环境质量达到二级标准：

二氧化硫日平均浓度<0.06mg/m³

悬浮物日平均浓度<0.3mg/m³

2、水环境质量：饮用水达到一级标准，地面水达到二级标准，工业废水处理率、排放达标率>95%，污水处理率达100％。

3、固体无害化处理：工业固体废弃物处理率90％以上，生活垃圾处理率80％以上。

4、噪声环境质量：交通干道噪声昼间小于70分贝，夜间小于50分贝，生活区、行政办公区、文教区达到一级标准，工业仓储区达到3级标准，其它地区达到二级标准。

- 环保分区

1、一类环境保护区：环境较好的居住区、文教科研区、行政办公区和部分公共绿地。要求大气保证二级以上标准，噪声昼间小于50db，夜间小于40db。

2、二类环境保护区：环境一般的商业区。要求大气保持二级标准，噪声昼间小于55db夜间小于45db。

3、三类环境保护区：环境一般，有一定污染的工业区和部分仓储物流区、即成片的工业用地和部分仓储物流用地。要求大气符合二级标准，噪声昼间小于60db夜间小于50db。

- 环境卫生设施规划

1、公共厕所

a.优先考虑广场、车站、市场等公共场所，并根据要求设置公共厕所。

b.主要交通干道和商业繁华街道，公共厕所间距300-500米。

c.交通干道公共厕所间距500-700米。

d.新建住宅小区和改造的旧城区中，平均每平方公里范围内公厕数量应不少于3座。公厕的建设费用由开发单位负责，建成后交环卫部门统一管理。

2、废物箱

a.废物箱主要设置在商业街道，交通主、次干道两侧。

b.商业街道设置间隔为50m，交通干道设置间隔80m，一般道路及小区道路间隔100m。

c.公共场所、旅游开发区废物箱的设置应由所属管理部门负责。小区内废物箱的设置由开发和管理单位负责。

d.废物箱应美观、卫生、耐用、防雨和阻燃。

3、垃圾转运站

a.社区垃圾转运站每0.7-1.0k㎡设置一座，用地面积不小于150 ㎡，与周围建筑间隔不小于5米。

b.供居民直接倾倒垃圾的小型垃圾收集、转运站，其收集服务半径不大于200m，占地面积不小于40 ㎡。

3.规划在镇区北侧现状垃圾中转站得基础上设置一处集中的中型垃圾转运站，占地2000㎡。

# 建设管理控制规划

- 城镇用地控制

1.强制执行用地的内容主要包括：

（1）镇域内必须控制开发的地域。包括：风景名胜区，湿地、水源保护区等生态敏感区，基本农田保护区，地下矿产资源分布区。

（2）镇区建设用地，包括：规划期限内城镇建设用地的发展规模、发展方向，根据建设用地的发展规模、发展方向，根据建设用地评价确定的土地使用限制性规定；镇区各类园林和绿地的具体布局。

（3）镇区基础设施和公共服务设施。包括：镇区主干道的走向、大型停车场布局；镇区取水口及其保护区范围、给水和排水主管网的布局；电厂位置、大型变电站位置、燃气储气罐站位置；文化、教育、卫生、体育、垃圾和污水处理等公共服务设施的布局。

（4）镇区防灾工程，包括：镇区防洪标准、防洪堤走向；镇区防震与消防疏散通道；镇区人防设施布局；地质灾害防护规定。

（5）镇区建设规划，包括：镇区近期建设重点和发展规模；近期建设用地的具体位置和范围；近期内保护历史文化遗产和风景资源的具体措施。

2.控制引导用地的内容主要包括：

（1）影响城镇总体布局的大型公共设施：行政中心、商业金融中心、文化娱乐中心等。

（2）大型一、二类工业用地和三类用地。

（3）大型仓储和危险品仓库。

（4）大型批发市场。

（5）面积较大的居住区用地。

3.灵活选择用地

城镇规划区内的其它用地为灵活选择用地，其开发建设可按《建设用地适建性一览表》的要求执行（见附表3）。

- 城镇土地开发强度的控制

本规划所指土地的开发强度，是指成片开发土地的开发强度，地块大小为城镇干道围合的街区。该指标是均值性指标，同控制性规划中确定的用地单元（建设基地）的控制性指标不同（表20.1）。

表20.1  土地开发强度控制一览表

| 用地类型 | 项目或位置 | 容积率 | 建筑密度（％） | 绿地率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二类居住 | 1.0～1.3 | ≤25 | ≥35 |
| 商业金融 | 中心区 | ≥1.5 | ≤45 | ≥20 |
|  | 其他地区 | ≥1.2 | ≤40 | ≥25 |
| 文化娱乐 |  | 0.6～1.2 | ≤30 | ≥30 |
| 教育卫生 |  | 0.5～1.0 | ≤30 | ≥30 |
| 行政办公 |  | 0.8～1.2 | ≤35 | ≥30 |
| 工业用地 |  | 0.6～0.8 | ≤50 | ≥15 |
| 仓储用地 |  | 0.6～1.0 | ≤50 | ≥15 |

# 近期建设规划

- 规划年限

近期2016-2020年

- 城镇规模

木李镇2020年驻地人口规模为0.90万人，规划建设用地025.940公顷，人均139.93平方米。

- 指导思想

始终把群众满意作为一切工作的出发点和落脚点，不断创新为民服务机制，提升为民服务水平。以招商引资和项目建设为抓手，突出财源建设、现代农业、生态旅游、民生改善四方面重点工作，推进全镇经济社会平稳健康发展。

- 建设策略

木李镇近期建设的重点是镇区东部空间扩展，加快镇区改造提升的步伐。

（一）规模开发

城市建设尤其是开发新区域，应成片开发，不宜简单地沿主要交通线向外延伸发展，形成一层皮式的城镇建设。应向用地纵深发展，成片开发建设，这样可以相对集中资金，成熟一片，开发一片，滚动发展，形成一个城镇建设的良性循环。

（二）新区与旧区相结合

旧区人口密度高，改造难度大，需要政府投入大量资金，旧区建设应通过市场化运作，利用良好的公共服务设施，重点在于综合治理上提升旧区的整体形象，镇区发展所需的产业用地应集中建设在北部区域，依托驻地的公共服务配套逐步完善，加大新区的规模及吸引力，以达到向南发展，向北继续延伸的目的。

（三）新区建设环境先行

开发新区域，应首先搞好环境建设，包括市政基础设施条件，交通环境及绿化景观环境，以进一步吸引建设投资，有利于新区开发的经济运作，确保新区建设的高起点，促进新区的发展。

- 产业发展规划

（1）一产方面。大力发展葡萄和优质果桑种植，依托多意加葡萄酒庄园和千亩果桑种植基地项目，打造葡萄酒、果桑酒等红酒酿造产业基地。

（2）二产方面。一是积极招商引资，扶持培育美迪医疗制品、多意加红酒加工制造、中药盒生产等资本成本低、资产优良、带动能力强、产品附加值高的新型成长型企业做大做强。二是积极寻找合作伙伴，“腾笼换鸟”，努力盘活已经停产或濒临破产的飞鸿纺织有限公司、锐杰木业有限公司、玉林浸出油厂等企业，实现改造转型。三是以华润新能源光伏发电项目为突破口，集约利用好土地资源，围绕黄河大堤，积极发展新能源科技项目。四是加大扶持力度，发挥“互联网+”的带动优势，引导带动市场前景好、有特色的汽车蜡刷生产、中药橱柜制造、装裱画框生产等中小微企业发展壮大，提高农民收入，促进农村经济发展。

（3）三产方面。一是按照全县黄河旅游总体规划，立足黄河资源优势，依托山东多意加葡萄庄园和白龙湾黄河旅游综合服务中心等项目，努力打造集葡萄桑葚采摘、果酒品鉴、休闲娱乐、旅游观光、餐饮住宿等于一体的旅游观光农业，实现一、二、三产的有机融合。二是以现有的旅游包、旅游帽小微生产企业为基础，积极引导扩大生产规模，做大做强，丰富产品种类，抓好旅游产品开发，打造旅游产品生产基地。三是依托惠青黄河大桥区位优势，立足现有的粮食仓储为主的仓储物流，进一步整合资源，打造现代仓储物流集散地。

- 城市近期重点建设内容

（一）居住用地

依托木李镇黄河滩区居民迁建外迁安置项目及木李社区规划建设为契机，结合镇区北部干二渠水系打造镇区景观中心，建设核心生活区木李社区。

（二）道路系统

以打通南北向学苑路及东西向中心路、横一路、横二路、横三路建设为重点，同时加强旧区内部东西向道路硬化以及道路照明。近期初步形成各组团间清晰的道路系统网络，改造过境道路，由原来的一块板道路改造为三块板，同时结合绿化隔离带的设置禁止镇区支路直接开向省道，逐步减少与对外交通的互相干扰。

结合专业市场的建设配建好公共停车场。

（三）公共设施

以现状公共设施、基础设施的改造为主。

1、白龙湾黄河旅游综合服务中心项目。该项目由淄博金龙旅游开发有限公司承建，位于惠青黄河大桥以东、庆淄路连接线以北，该项目占地约200亩，计划总投资2亿元，一期计划投资1.2亿元，占地76亩，主要是整合提炼白龙湾地名传说，依托庆淄路和黄河大桥交通优势，建设集黄河特色文化展示、现代观光示范农业、物流集散、餐饮住宿于一体的综合旅游服务区。项目建成后可有效带动周边黄河古村落观光、绿色长廊体验、滩区果蔬采摘、生态牧场体验、果酒品鉴、黄河鱼虾养殖与趣味垂钓等板块协调发展，成为带动木李及周边地区黄河旅游的综合体。

2、小城镇商贸中心建设项目。项目计划投资2000万元将木李镇原政府驻地50余亩地拆迁腾空，开发建设商业街，建成集农资交易市场、综合超市、货运物流、汽车美容维修中心等为一体的综合性商贸市场。项目以商贸带动小城镇，以小城镇服务商贸相结合，致力于打造以商贸服务为主的生态小城镇。

3、卫生院提升改造项目。项目计划投资450余万元，新建带电梯的三层病房楼一座，面积1566平方米，配备B超、CT等先进医疗设配，床位由现在的15个增加到50个，项目建成后将进一步满足农村居民看病就医需求，极大地改善群众看病就医条件。目前，项目已由发改局立项，计划2016年上半年动工建设。

（四）工程设施

近期主要建成污水处理厂，自来水厂的一期工程为重点，同时逐步完善其他市政设施。

（五）产业发展

1、山东多意加葡萄酒庄项目。该项目是集葡萄新品种培育、葡萄酒酿造品鉴、旅游采摘、庄园观光于一体的综合类农业旅游项目，总投资6000万元，占地650亩，主要由葡萄种植园、苗木培育基地、旅游采摘园和葡萄酒深加工基地四部分组成。种植核心区域位于我镇具有多年葡萄种植传统的杨坊村附近，种植面积500亩，主要种植高档酿酒类葡萄品种。苗木培育基地主要引进外地新品种与当地红提、超甜葡萄嫁接培育。旅游采摘区占地100亩，主要建设观光葡萄长廊和家庭酿酒体验区。葡萄酒深加工基地主要建设葡萄酒生产线、地下酒窖及葡萄酒品鉴中心。项目全部建成后年可生产干红400吨、干白50吨、白兰地50吨。目前该项目已流转土地500亩，正在进行葡萄苗种植，2016年将进行葡萄酒庄及配套设施的建设。

2、华润新能源光伏发电项目。该项目由华润新能源控股有限公司建设，总投资5亿元，位于木李镇老董家、张海兰、河沟马等村与黄河大堤之间，主要建设太阳能光伏电站，项目占地约1500亩，风力发电项目总装机规模80兆瓦，其中一期建设规模为20兆瓦，计划投资2亿元，占地600亩。目前项目已报发改局立项，待项目审批后，我们将按照土地流转的模式做好项目迁占，预计2016年6月份开工建设。

3、淄博美迪医疗制品有限公司扩建项目。项目总投资1.2亿元，占地近30亩。一期项目投资6500万元于2015年3月投产运营，年产输液器2000万支，医疗配件5000万件，年销售收入3000万元，产品主要出口德国、法国、意大利等国家，实现直接出口创汇100万美元，带动周边300余劳动力；二期项目计划投资3000万元，与法国客商合作新上静脉留置针生产线，项目建成后可实现年产量1500万个，年销售收入6000万元，实现出口创汇500万美元。

4、淄博广扩南美白对虾工厂化养殖项目。项目建于2015年，总投资1500万元，占地100亩，主要引进海南南美白对虾工厂化养殖技术，建设高密度南美白对虾工厂化养殖基地。项目一期投资500万元，主要建设主体育苗棚1个，单体面积2500平方，年产成品虾10万斤；辅养大棚6个，面积4000平方，年产成品虾15万斤。项目区内沟、渠、路、管理房等配套设施齐全，正常运营后年产成品虾60万斤，年产值可达2000万元。明年基地将继续扩大规模，建设养殖大棚10个，届时全镇将拥有广扩、碧水源、老董三处规模化南美白对虾养殖基地，成为全县南美白对虾重要养殖基地。

5、得益牧场项目：得益一二三产业融合生态循环奶业基地项目，包含现代规模养殖、现代品牌农业、农牧文化观光、饲料加工四个核心板块，构建“种-养-加”一体化农业产业融合，涵盖农业生产全过程、全链条可持续发展的现代大农业解决方案，有助于带动地方农产品品牌升级，实现农牧生态产业绿色、健康、可持续发展。该项目可提供就业岗位1000余个，带动周边1.2万余名农民产业致富，有力带动当地农村经济的发展，为我省打造乡村振兴齐鲁样板贡献力量，此项目被列为2018年山东省重点建设项目，是2019年高青县省级现代农业产业园主导项目，2019年省级乡村振兴齐鲁样板高青木李示范区的主导产业。

# 镇区远景构想

- 城镇远景规模

镇区人口规模约2.5万人，用地约5平方公里。

- 用地发展方向及布局形态

在继续完善镇区北部工业组团、仓储物流组团的同时，东部居住组团适度向南发展，形成大居住组团的城镇形态。

1、中心综合组团

远景继续完善和增强该片区的商贸和旅游等功能，形成以行政、商贸、文教、旅游服务为主的中心综合片区。用地规模约30公顷。

2、东部大居住组团

依托良好的景观环境，滨水地区适度进行房地产开发。用地规模约50公顷。

3、北部工业组团

远景构想在继续壮大北部工业园的基础上，提升工业园区的技术含量向集约型工业模式发展。用地规模约100公顷。

4、北部仓储物流组团

远景构想以产业的升级和重点壮大综合物流业为主，用地规模约50公顷。

- 当总体规划难以满足城镇发展需要时，应以远景规划为参考，增强规划弹性。

# 实施建议

- 增强城乡规划法律意识，统一城乡规划管理

依法批准的城镇总体规划是城镇建设的基本法规。在规划区内进行的各项建设，必须遵守总体规划的规定。任何部门和个人不得随意更改本规划。

- 处理好总体规划和各专项规划及下一层次规划设计的衔接

本规划审批通过后，木李镇人民政府应根据总体规划的要求，尽快组织编制近期需要建设地区的控制性详细规划、修建性详细规划及各专项规划，对总体规划进行深化和完善，使总体规划确定的原则和目标得到具体落实和贯彻。

- 保护生态环境，提高节约用地意识

以实现可持续发展为目标，城镇规划与土地利用规划、生态保护规划相衔接，促进城镇综合效能的发挥。

镇区建设用地增长方式由“粗放型”转为“集约型”发展，土地开发由开发增量型逐渐转为盘活存量型，提高节约用地观念，加强对城镇建设质量的控制。

- 统筹协调，实现区域发展的可持续

加强与上位城市以及周边乡镇的区域协作，应通过区域协商，明确各城镇在产业协作和区域分工以及环境保护上的责任、权利与义务，实现真正的可持续性发展。

- 加强社会监督与公众参与

应严格按照城乡规划法有关规定进行审批前公示、人大审议、审批后公示等相关措施，不断加强和完善社会监督与公众参与。

# 附则

- 本规划由规划文本、规划图纸和规划附件(包括基础资料汇编和规划说明)三部分组成。规划文本和图纸是相互联系的整体，具有同等的法律效力。

- 本规划自高青县人民政府批准之日起实施。

- 本规划的调整、修改，必须按《中华人民共和国城乡规划法》规定的程序进行。

- 对违反本规划的一切单位和个人，由高青县城乡规划行政主管部门依照《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定进行处罚。

本规划由高青县人民政府城乡规划主管部门负责解释。

附表1     近期建设规划用地平衡表

注：近期规划人口规模0.90万人。

附表2     远期建设规划用地平衡表

注：远期规划人口规模1.70万人。

附表3  建设用地适建性一览表

|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居住用地 |  | 公共设施用地 |  |  |  |  |  | 工业用地 |  |  | 仓储用地 |  |  | 道路广场用地 |  |  | 工程设施用地 | 绿地 |  | 水域和其他用地 |  |  |
|  |  | R1 | R2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | M1 | M2 | M3 | W1 | W2 | W3 | S1 | S2 | S3 | U | G1 | G2 | E1 | E2 | E3 |
| 1 | 低层住宅 | ● | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 多中高层住宅 | ○ | ● | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 单身宿舍 | × | ● | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 4 | 中小学托幼 | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5 | 居住服务 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6 | 居住文体 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7 | 办公建筑 | × | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 商业服务 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 农贸市场 | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 文化娱乐 | × | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 体育设施 | × | ○ | × | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 医疗卫生 | × | ○ | × | × | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 农贸市场 | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 教育科研 | × | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 一类工业 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 16 | 二类工业 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ● | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 17 | 三类工业 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 普通仓库 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ● | ○ | × | ● | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 19 | 危险品仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20 | 社会停车场 | × | ○ | ● | × | ○ | ○ | ● | ● | × | ● | ○ | ● | × | × | × | ● | ○ | ● | × | ○ | × | × | × |
| 21 | 加油站 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | × | ● | × | × | × | ○ | ○ | ● | × | ○ | × | × | × |
| 22 | 污水处理厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ● | × | ○ | × | × | × |
| 23 | 其他市政 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ○ | ● | ○ | × | × | ○ | ○ | ● | × | ○ | × | × | × |

注：“●”表示适建；“○”表示有条件适建，经规划批准后方可建设；“×”表示不适合建设。

附录A：   本规划文本用词说明

1、为便于在执行本规划文本时区别对待，对要求严格程度不同的  用词说明如下：

(1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

(2)表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”

反面词采用“不应”或“不得”。

(3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

2、条文中指定应按其它有关标准、规范、图纸、图表执行时，写法为“应符合......的规定”或“按......执行。”

3、强制性条文部分，采用下划线注明。