高青县应急管理局行政检查结果（2025年12月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕292号 | 高青腾达国画框经营部 | 安全生产检查 | 1、南侧磨削机除尘管道口未设置金属网。 2、南侧磨削机旁电机外壳未接地。 3、配电箱未设置绝缘脚垫。 4、配电箱未进行跨接。 5、未张贴粉尘清扫管理制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.9 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕285号 | 淄博锦宇安木业有限公司 | 安全生产检查 | 1、查阅2025.6.20的综合应急预案演练，总指挥未参与演练。 2、2025年应急演练未按计划进行，缺少8月个体防护用品、11月法律法规的培训教育。 3、隐患排查情况填写不及时，仅记录到2025年5月份。 4、热压机油压控制箱压力表、按钮指示灯破损。 5、稳压器线路未穿管防护。 6、涂胶机胶辊入口处未设置安全装置，停止开关未使用蘑菇头急停开关。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.3 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕286号 | 高青圣鑫纺织有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业操作规程未定期评估并更新。 2、隐患排查情况记录不全，未提供2025年隐患排查情况。 3、未提供2025年安全培训计划。 4、未提供2025年应急演练计划。 5、清花车间与气流纺车间的防火墙存在多处窗口未封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.4 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕291号 | 山东隆华高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、厂区临时电源线跨道路敷设，敷设方式错误。 2、包装车间一楼一台设备软连膨胀节临时约束装置（固定螺栓）未松开或拆除。 3、公司安全总监安全生产责任制，未依据最新文件要求更新完善。 4、主车间6层设备均压箱位号34D01进出口管线未设置介质名称和走向。 5、2025年6月26日热媒站火灾事故安全培训评价人未签字。 6、《劳动防护用品配备标准（2022年修订）》洗衣粉、毛巾不应列入劳动防护用品配备表。 7、应急预案执行部门签署页未签字，应急预案中编制依据部分超期（山东省安全生产条例、应急演练评估规范、应急演练基本规范、应急预案评估指南等）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.10 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕289号 | 山东泰旭晟能源科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、柴油发电机启动电池电源连接线断开，无法紧急启用。 2、安全操作规程缺失吊装作业安全技术操作规程。 3、未提供2025年11月份物体打击事故现场处置演练评估报告。 4、2025年度安全教育培训计划，缺少本单位生产安全事故应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训。 5、罐区内各储罐对应的调节阀，未设置位号及名称信息的标识牌。 6、控制室应急物资柜内缺少清单、应急药箱缺少清单和使用记录。 7、配电室未设置温湿度计。 8、企业2025年6月11日编制安全操作规程未涵盖岗位设置、交接班、巡回检查、工艺、设备信息不全等信息。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.9 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕290号 | 高青海瑞加油站 | 安全生产检查 | 1、未提供2025年下半年火灾爆炸、触电事故现场处置应急演练记录。 2、加油站规章制度、安全生产责任制、操作规程培训考试试卷未填写时间和成绩、试卷未批改。 3、罐区内部油罐一弃用管道地面阀门开关处未上锁或未加盲板。 4、卸油作业区人体静电消除装置电量低。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.9 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕293号 | 高青闫马加油站 | 安全生产检查 | 1、未提供劳动防护用品采购台账。 2、配电室安全警示标志张贴在可移动的门上。 3、加油站加油区标示线模糊、褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.12 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕283号 | 高青佳磊木业有限公司 | 安全生产检查 | 1、车间中部灭火器单具且未离地存放。 2、导热油炉安全警示标志褪色。 3、车间安全出口警示标志导向错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.1 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕284号 | 高青县健强纺织器材厂 | 安全生产检查 | 1、车间内灭火器未离地存放。 2、仓库纸卷堆放杂乱。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.1 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕288号 | 淄博和易精细化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、门口警示牌褪色老化。 2、厂区限高标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.8 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕294号 | 山东诚冠新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、品质车间地面没有疏散指向标识。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.12.29 |