高青县应急管理局2023年2月份“双随机一公开”监查抽查结果公示

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕3号 | 黄河新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业《安全操作规程》审核为安全副总；未按照导则修订； 2、装卸车岗位《工作危害分析表-上装鹤位装车作业》中，未辨识出车辆误启动存在风险及采取的措施； 3、制氢岗位2023年2月4日操作记录接班人员未签字； 4、甲醇制氢单元转化器部位存在一氧化碳气体（高毒），装置周边地面警示线为黄色，颜色错误； 5、产品二泵房防雷接地未设置编号标识； 6、制氢车间东南侧污水井盖封堵不严；7、V3134罐储存介质含有硫化氢成分，脱水操作规程未涉及防中毒用品配备及操作注意事项； 8、储罐区V-3137储罐南侧疏水阀漏水较大； 9、V1608AB储罐多段液位计中间连接处不连续； 10、维修车间切割机无夹紧装置； 11、维修车间存放有报废液化气瓶，丙烷气瓶固定座损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.15 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - （鲁淄高）应急检记〔2023〕20号 | 山东华元新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、2022年3月份综合演练记录中无演练过程的评估记录； 2、中控室未绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图； 3、安全阀、压力表台账未及时更新有效期； 4、安全副总未履行安全管理职责（未参与拟定本单位的生产安全事故应急预案）； 5、液碱卸车泵出口法兰未设置防喷溅措施； 6、硝酸泵房内硝酸管道压力表选型量程不合适。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.21 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕2号 | 山东汉申化工科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、2023年安全投入计划安全生产费用未逐月平均提取； 2、《生产安全事故应急预案评估管理制度》未明确评估频率、条件； 3、生产车间内增塑剂管线分布器下方法兰防静电跨接线缺失； 4、2号真空泵未标注位号； 5、中控室无灯光疏散指示标志； 6、导热油泵出口管线安全阀前截止阀铅封缺失； 7、阻燃剂配电室配电箱处缺少绝缘胶垫； 8、阻燃剂车间应急照明灯损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.16 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕13号 | 山东星菲化学有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业未建立安全生产责任制管理制度； 2、企业安全生产责任制引用依据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）已失效； 3、仓库工作人员蔡某某无危化品仓库培训考核； 4、生产车间清洗岗位空气储罐压力表、安全阀无检验标签； 5、生产车间500ml封装工序北侧接地连接板处未标示挂牌； 6、清洗岗位空气储罐压力表、安全阀无检验标签； 7、企业《剧毒物品安全管理制度》引用《剧毒化学品目录》（2012版）引依据失效； 8、企业2022年9月22日应急演练计划审批未签字； 9、压力表、安全阀未建立台账。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.17 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕16号 | 山东兴鲁承宏新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、2022年双重预防机制未进行年度自评； 2、叉车工李建强叉车操作证无聘用记录； 3、企业《安全生产管理制度汇编》中《安全检查和隐患排查治理管理制度》引用部分依据未及时废止、更新（安监总管三【2012】103号文、山东省政府令177号、财企2012第16号。）； 4、爆破片定期检查内容与规范不一致； 5、羟丙酯储罐北侧移动式消防泡沫发生器，未标注泡沫液种类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等内容； 6、生产装置三层应急水罐液位计未标注下限标识； 7、备用发电机组、柴油机消防泵的柴油储存间，未设置化学品安全警示标志，无应急照明； 8、新建装置西侧管廊下乙炔气瓶与配电盘距离不足10m； 9、装置一层P3013B泵吸水管漏水； 10、新建罐区西侧临时配电箱内门未上锁。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.20 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕5号 | 山东佳华水处理科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业2号液体车间机泵、储存罐等未设置设备位号； 2、3号仓库西南门附近灭火器被阻挡； 3、中控室二氧化碳灭火器称重记录无原始重量； 4、高压配电室油浸变压器无应急围堰； 5、2023年安全教育培训计划中无安全生产月、开工第一课、个体劳动防护用品、八抓20项等培训内容； 6、灭火器维护台账未更新； 7、企业未更换新版动火作业票； 8、企业《安全生产费用提取和使用管理办法》安全费用提取依据为《财企【2012】16号文》已废止，未及时修正，《安全设施管理制度》依据为《石油化工可燃气体和有毒气体报警设计规范》GB50493-2009已失效； 9、2022年11月24日人员触电现场应急演练照片未记录详细时间，总结报告未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.16 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕14号 | 山东澳帆新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 低压电工李刚特种作业操作证超期已复审，未提供新证； - 未建立承包商台账，未按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理； - AFD生产工艺变更后未及时修订操作规程； - 未提供易腐蚀容器及管道的测厚记录； - 生产车间内设备名称及位号标注不全； - 跨路管廊上限高标志牌未按规定悬挂； - 盐酸罐区内未按规定涂刷安全色； - 中控室内未设置可燃气体和有毒气体检测器检测点布置图； - 氢氟酸储罐放净阀端部未设置双阀； - 10、液氯库房内应急吸风管道上部未封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.17 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - （鲁淄高）应急检记〔2023〕17号 | 淄博德通能源科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、油气回收装置内部1台电机外壳未接地； 2、消防水泵房未设置消防水泵操作规程； 3、企业未提供气动调节阀、气动开关阀、温度计、压力变送器、流量计、液位计、气体探测器、卡件等硬件及软件各类管理台账； 4、罐区装车平台联锁切断阀未设置联锁标识牌及位号标识牌； 5、配电室绝缘工具未存放在专用橱柜内。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.20 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕4号 | 淄博齐星化学科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业安全生产责任制总经理职责没有组织安全会议职责； 2、企业安全生产责任制管理制度，未明确考核频次及考核标准等； 3、公司级培训缺少安全生产月、劳务派遣、实习生的相关要求； 4、开工第一课授课内容缺少安全法定职责义务、劳动纪律规定、重大危险源管理安全生产重点工作、重点环节； 5、2023年1月15日长白班未做“晨会”记录；6、企业《安全生产管理制度》汇编编制人为安监部；7、企业《每周检查标准》中，压力单位使用“MP”，描述错误，应改为“MPa”；空气呼吸器检查标准为“气瓶压力大于4MPa小于28MPa”，检查标准错误；“柴油消防泵”缺少对“水箱液位”、“机油油位”的检查项目； 8、企业《安全生产费用提取和使用管理办法》未及时修订；企业《综合应急预案》中，安全费用提取依据为《财企【2012】16号文》已废止，应及时修订《应急预案》； 9、2023年1月14日开展的“水处理车间高处坠落现场处置方案”演练为桌面演练，《演练评估表》存在多处空项； 10、甲醛车间氧化器排污管线（高温冷凝水）未保温，甲醛车间二线1号吸收塔塔体保温破损； 11、甲醛车间P1004D泵、1号吸收塔视镜、1号、3号蒸温调节阀渗漏； 12、甲醇储罐V5001C未设置液位联锁。V5001C罐无远传液位计，电脑显示有液位。V5001C罐进出管线只配一条管线； 13、v5001a罐顶视频监控穿线管脱落； 14、甲醇计量罐2#未标记高液位； 15、甲醇储罐v5001c储罐现场介质标识牌与实际不符； 16、企业GDS系统显示屏显示不清晰，影响报警信息查看；报警历史记录只能追溯到2023年2月9日9:42，记录留存时间不足30天；查看《有毒可燃气体报警仪报警情况登记》，最后一条报警信息为2023年2月12日14:42，有毒气体发生报警，但在GDS报警历史记录中查询不到该条信息； 17、未提供甲醛尾气焚烧蒸汽炉、蒸汽管道的登记、使用相关证书； 18、甲醛生产车间二楼存放有部分废料未清理； 19、蒸温调节阀操作平台支撑不稳固。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.16 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - （鲁淄高）应急检记〔2023〕18号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十五加油站 | 安全生产检查 | 1、隐患排查记录中的问题没有附带照片； 2、摩托加油区位置不合适，地标线不清。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.21 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕22号 | 高青县泉威加油站 | 安全生产检查 | 1、卸油岗位风险管控和隐患排查治理表检查日期与仅有台账日期不符； 2、隐患排查治理制度第8条“加油站上级管理人员不少于每月一次排查”与实际不符; 3、安全生产教育培训记录缺少签到表、及影像资料； 4、应急预案应急救援指挥机构中人员刘巧玲、张宇已不在加油站工作，未及时更新； 5、2023年2月的火灾事故应急演练记录不完善，演练时间、日期总结人未填写； 6、隐患排查记录中1个灭火器无压力，未注明灭火器具体位置； 7、罐区处受限空间警示标志标注为有限空间； 8、设备管理台账中未标明油罐数量，只写一个油罐区； 9、卸油口未上锁 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.24 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕19号 | 淄博和易精细化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、2023年1月底，企业共结余安全生产费用582.0335万元，上年度（2022年）的安全生产费用提取数额为157.7元，结余金额已超过上年度提取总额的三倍，企业未在2月份停止提取安全生产费用； 2、抽查2023年1月的《安全事故隐患登记台账》，未记录隐患可能造成的后果； 3、应急救援预案《有关部门、机构或人员的联系方式》中有重复内容； 4、6万吨生产装置部分停用设备未设置停用标识； - 成型车间外两个叉车位置设置不合理（车位前有泵和管道）； - 成型车间二层振动筛投料口处坑洞过大； 7、毛磊磊三级安全教育培训卡中车间级培训记录中负责人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.22 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕9号 | 淄博天润气体有限公司 | 安全生产检查 | 1、2022年10月份班组安全活动记录不完善； 2、装车区东侧、氨储罐等处压力表无压力上限标识； 3、未提供2023年1月份日常隐患排查记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.16 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕7号 | 山东诚冠新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1.安全管理人员更换，应急预案未及时修订。 2.全员安全责任制清单中未明确全员隐患排查治理职责。 3.有限空间制度中未明确应急救援人员的职责。 4.特种作业人员（李新忠）操作证中聘用记录未填写。 5.车间压力表未设置上限警示线。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.16 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | - (鲁淄高) 应急检记〔2023〕1号 | 淄博凯华新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 核查公司配备的正压式空气呼吸器，压力严重不足，员工使用不熟练。其中一台空气呼吸器气瓶的生产日期为2019年11月份，有效期为3年，超期未检测。现场未见维护保养巡检记录; - 糠醛成品罐区南侧乙炔气瓶存放处，空瓶和实瓶同库存放时，未分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于1.5m。无危险化学品危险性告知牌，气瓶防倾倒措施失效; - 查2023年1月16日糠醛罐区泄漏现场处置方案的应急演练评估，未按生产安全事故应急演练评估规范》规定编制演练评估报告，缺少评估表; - 4、控制室机柜间二氧化碳灭火器无称重记录; - 5、一期装置南侧楼梯间应急照明失效。安全出口方向标志灯不亮; - 6、控制室GDS显示盘直接放置在地面不便于观察，高度不符合要求。控制室GDS显示盘显示食堂液化气探头数值漂移; - 7、一期精制车间一层排渣岗位配电柜内引出的电机电缆线路只有三根线，电机未接PE保护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2.14 |