高青县应急管理局2025年6月份“双随机、一公开”监查抽查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急复检记〔2025〕118号 | 山东诚冠新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、规章制度汇编中缺少事故隐患内部报告奖励制度。 2、制一车间电风扇插座未固定使用，易造成接触不良引起火花。 3、制三车间西南侧仓库物资堆放杂乱。 4、制三车间4号焖炉后侧有易燃杂物存放。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.6.30 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕132号 | 淄博润美食品有限公司 | 安全生产检查 | 1、2025年度安全生产教育培训计划中不能保证每个职位日常培训时长满20学时。 - 2、主要负责人、专职安全员、车间安全员台账中的证件名称错误。 - 3、制冷车间加氨管道无介质流向。 - 4、制冷车间控制室防毒面罩摆放杂乱。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.6.26 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕81号 | 淄博市高青县黑里寨镇振飞加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年培训计划主要负责人未签字。 2、未及时登记4月份安全费用提取情况。 3、劳动防护用品(防静电鞋、防静电服)发放情况未及时登记。 4、未及时填写劳动防护用品采购台账。 5、应急预案审核人、审批人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.6.4 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕115号 | 淄博澳帆化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、五氯丙烷卸车管线物料流向错误; 2、五氟丙烷装置3层液位计表盘模糊，无法看清液位; 3、五氟丙烷装置3层A反应釜夹套法兰处无盲板; 4、盐酸储罐液位计未设置高低液位红线标识; 5、R245充装区橱柜遮挡张贴的泄漏应急处置措施; 6、R245成品罐区各管道设置的介质名称及流向标识破损不清; 7、HF罐区车间打料泵防腐蚀地面破损; 8、五氟丙烷装置二层反应釜HF管线多处法兰防喷溅措施缺失。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.6.4 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕119号 | 淄博彩乐农业发展有限公司 | 安全生产检查 | - 1、泵房安全出口指示标识方向错误。 - 2、西墙中段监控摄像头被树阻挡。 - 3、现场设置火灾事故应急处置措施牌破损严重。 - 4、建构筑物标志风化严重。 - 5、制度中缺少买卖合同管理制度。 - 6、西墙临时电源线敷设不规范。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.6.10 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕129号 | 淄博尚和纺织有限公司 | 安全生产检查 | - 后纺车间西侧一配电箱盖板缺失。 - 空压机房处未设置危险告知牌。 - 包装区产品暂存区堆垛距墙太近。 - 4、2025年安全教育培训计划缺少劳动保护用品培训内容。 - 5、安全生产责任制中缺少包装工安全生产职责。 - 6、空调机房配电柜前有水，缺少绝缘胶垫。 - 7、安全生产投入计划中引用文件错误，未体现上一年营业收入。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.6.20 |