高青县四街改造项目履行重大

决策公开

高青县住房和城乡建设局

2020年

高青县四街改造项目履行重大

决策公开

一、项目概况

1.项目名称：高青县四街改造建设项目

2.建设地点：淄博市高青县田镇街道文化路北侧

3.建设内容：项目主要包括四街道路工程、生态水系建设工程、安置工程、雨污水管网、消防管网、照明、交通安全设施。

二、工程依据

1.《中华人民共和国城市规划法》；

2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《淄博市国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

4.《道路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

5.《道路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

6.《道路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

7.《道路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

8.《道路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

9.《道路沥青路面养护技术规范》（JTG 073.2-2001）；

10.《道路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1-2001)；

11.《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2015）；

12.《工程建设标准强制性条文(城镇建设部分)》(2013年版)；

三、道路纵断面设计

纵断面设计兼顾和相交道路的衔接，保证行车的安全性和舒适性，对部分沟壑进行填筑，对部分地段进行开挖，尽量保持填挖平衡。道路横坡：采用直线型路拱，行车道及硬路肩横坡采用2.0%，土路肩横坡采用3.0%。

四、路面结构设计

（一）原路为沥青路面

1.标高受限段：挖除老路结构层及部分路床，铺筑3cm AC-10沥青混凝土+PC-3乳化沥青粘层+5cm AC-16沥青混凝土+改性沥青粘层+老路路面结构（病害处理后）。纵坡大于4%的路段下面层采用SBS改性沥青混凝土。

（二）原路为水泥路面时

1.对沉陷、错台严重的路段，挖除水泥面板、手摆拳石基层及部分路床，土路肩硬化采用20cmC30水泥混凝土，铺筑3cm AC-10沥青混凝土+PC-3乳化沥青粘层+5cm AC-16沥青混凝土+改性沥青粘层+老路路面结构（病害处理后）。

2.对原路面使用状况及平整度相对较好的路段，进行局部换板处理。基层采用C15混凝土回补基层后，重铺20cmC30水泥混凝土面板。

（三）原路为土路时

对原路采用80cm风化砂进行路床处理后，铺筑3cm AC-10沥青混凝土+PC-3乳化沥青粘层+5cm AC-16沥青混凝土+改性沥青粘层+老路路面结构（病害处理后）。

五、路面工程

（一）行车道

1.面层：采用具有较高结构强度的刚度、耐磨、不透水性和温度稳定性，表面平整和粗糙度良好的沥青砼作面层，厚度为10厘米，自上至下分二层。其中，上层为4 cm厚SMA-13沥青混凝土，下层为6cm 厚AC-20中粒式沥青砼。

2.基层：基层采用具有足够强度、刚度的水泥稳定砂石，厚度为54厘米，分三层。自上至下为18cm厚水泥稳定级配碎石(抗压强度3.2MP)，18cm厚水泥稳定砂砾掺碎石(抗压强度2.5MP)，18cm厚石灰石(抗压强度1.5mp)。

3.土基：土基部分土层不论是填方还是挖方，表面应按要求平整、坚实，具有规定的路拱。

4.路拱：为迅速排除路面水，减少降水对路面的浸湿和渗入基土，路面路拱应控制在1.0-2.0%之间。

5.路沿石：路沿石应有足够的强度、抗撞击、耐风化、表面平整，无脱皮现象，项目采用花岗石道牙石，尺寸为800×180×300毫米，倒角尺寸为10×10毫米。

（二）人行道路面结构设计

人行道路面结构采用四层结构形式，其结构自上而下为：第一层为6cm厚互锁砖；第二层为3cm厚M10干硬性水泥砂浆；第三层为12cm厚水泥混凝土；第四层为15cm厚石灰石；底部为原土基夯实整平，压实度≥90%。

六、居住建筑

（一）总体原则住宅单体的设计中遵循自然原则、亲和原则、艺术原则。

（二）建筑间距

住宅布局及间距均满足国标、《城市居住规划设计规范》及《淄博市城市规划管理技术标准》的规范要求。

套形特点本经济适用房虽然套型面积小，但应满足以下条件：

1.住宅南向大面积开窗，提高采光面积，并通过南北开窗组织自然通风，东西侧墙尽量减少开窗，以增强住宅保温热性能。

2.大部分的窗均采用外凸式处理，从室内而言，是一个景观角，从外部造型上，可以使得整个建筑立面显得生动有趣，富有变化。

3.客厅以朝南为主，外设有阳台，光线充足，视野开阔。

4.户外窗台设置空调搁板，使得立面效果不至于因为空调外机的随意设置而有所减弱。

5.住宅平面布局合理敏捷紧凑，流线明确，动静分离，并结合户外景观因地制宜地设计了不同的户型平面，在保证采光、通风和主要空间大都朝南采光的前提下，尽可能扩大室内与外界环境的交流，依循环境最优原则，使环境的功效发挥到最大。