高青县LC04片区汇金银行地块控制性详细规划

文本

目    录

第一章	总  则	1

第二章	地块划分及编码	2

第三章	土地利用规划及控制	2

第四章	控制指标体系	2

第五章	道路交通规划	3

第六章	城市四线控制	4

第七章	竖向规划	4

第八章	市政工程	4

第九章	综合防灾及地下空间利用	4

第十章	实施措施与建议	5

第十一章	附则	5

附表一	综合经济技术指标表	5

附表二	控制指标体系汇总表	6

# 总  则

- 为满足高青县老城区西部片区规划管理的需要,保证高青县老城区西部片区开发建设的有序进行,顺利实施GQ-LC04街坊的控制性详细规划，特制定本文本。

- 本规划范围为：汇金银行地块，规划总面积0.36公顷。规划范围内的土地使用及一切开发建设活动，应符合本文本的有关规定。若与国家、省、市有关法律、法规文件相抵触，应执行国家、省、市的有关标准与规范。

- 规划依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月修订）

- 《城市规划编制办法》（建设部第146号令）、（2006年4月1日起施行）

- 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（住房城乡建设部令第7号）、（2011年1月1日起施行）

- 《城市绿线管理办法》（2002建设部第112号令）及《住房和城乡建设部关于废止和修改部分规章的决定》（2010年12月31日）

- 《城市蓝线管理办法》（2006建设部第145号令）及《住房和城乡建设部关于废止和修改部分规章的决定》（2010年12月31日）

- 《城市黄线管理办法》（2006建设部第144号令）及《住房和城乡建设部关于废止和修改部分规章的决定》（2010年12月31日）

- 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137－2011）、（2012年1月1日起施行）

- 《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010）、（2011年3月1日起施行)

- 《老年养护院建设标准》（建标144-2010）、（2011年3月1日起施行)

- 《山东省普通中小学基本办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）、（2017年1月1日起施行)

- 《山东省幼儿园办园条件标准》（2018年12月1日起施行）

- 《山东省城乡规划条例》（2012年12月）

- 《山东省城市建设项目配建停车泊位设置标准》(J11734—2010)

- 《城市社区体育设施建设用地指标》（建标〔2005〕156 号）、（2005年11月1日起施行)

- 《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJT 15-2011）、（2012年6月1日起施行）

- 《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）、（2018年12月1日起施行）

- 《山东省建设用地控制标准》（2019年版）（2019年1月10日起施行）

- 《淄博市城市规划管理技术规定》（2005年12月12日起施行）

- 《淄博市居住区公共服务设施基本配套标准》（暂定稿）

- 《高青县县城总体规划（2017—2035年）》（批复稿）

- 其他

- 规划原则

1、立足于现状；

2、以人为本；

3、经济效益与社会效益、生态效益并重；

4、刚性控制，弹性引导。

- 规划所规定的土地用途是对未来土地使用的控制与引导，如出现现状合法的土地用途与规划规定用途不符的情况，原则上可继续保持其原有的使用功能，一旦这类土地要求进行改扩建时，必须与规划规定的用途相符。

- 为适应城市建设发展的需求，增强规划弹性，本次规划对城市四线、服务设施等用地根据级别及项目进展情况，采用不同的控制方式。

- 实线控制---对地块的位置、边界形状、建设规模、设施要求原则上不予更改，若特殊情况必须更改的，必须经过相应调整、论证及审查程序，报原审批机关审批。

- 虚线控制---对地块的位置、规模及设施要求原则上不予更改，但其边界可在下位规划有所调整。

- 点位控制---进行点位控制的用地，在确保设施规模的前提下，位置可移动，但经规划主管部门同意方可调整。进行点位控制的用地可结合相邻地块开发与其它项目进行联合建设。

- 指标控制---实施指标控制的规划内容，控制指标不得改变，其用地的位置和范围则可通过下位规划落实。

- 开发建设单位应按照建设工程项目总建筑面积（含地上面积和地下面积）的3‰至5‰配置物业服务用房，最少不低于100平方米。

- 本规划鼓励开发建设时采用下沉式绿地、透水铺装，绿色屋顶等涉及雨水渗、滞、蓄等用途的低影响开发设施。

# 地块划分及编码

- 地块划分应遵循以下原则：

1、至少有一处边界与城市道路或居住区级道路相邻。

2、根据用地部门、单位界线划分地块。

3、结合自然界线或行政界线划分地块。

4、地块内用地性质尽可能单一，规划地块相同性质内容积率、建筑限高、建筑形式控制等要求大致相同。

- 地块编号采用“高青县—片区—街坊—地块”四级编码体系。片区编码根据《高青县县城总体规划（2017-2035年）》——控规编制单元划分及规划引导；地块是最基本的控制单元，地块编号本着自左而右，自上而下的原则逐一编码，共1个街坊，1个地块。

- 规划范围内确定的地块可进行合并开发，但其各项控制指标及设施配套总量必须满足指标体系中的要求；若对本规划确定的地块进行细分的，各项控制指标及设施配套须经城市规划主管部门重新确定。

# 土地利用规划及控制

- 规划范围总用地面积0.36公顷，其中城市建设用地0.36公顷，包括商业服务业设施用地一大类用地，规划各类用地规模及比重见附表一——综合经济技术指标表。

- 本规划涉及土地使用性质分类和代码均采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137－2011）中的标准。其中商业服务业设施用地划分至中类。

- 商务用地0.36公顷，占总用地的100.00%，具体规划居住地块的配套面积要求详见控制图则。

# 控制指标体系

- 规划范围内控制体系分4级，高青县—片区—街坊—地块，整个规划范围划分为1个街坊、1个地块。

- 该规划范围建筑规模控制在约0.72万平方米，容积率控制在2.0以下，建筑密度控制在35%以下，绿地率控制在25%以上，停车位控制在44个以上。

- 本文本建立规划地块控制指标体系包括如下四大项、十六小项指标：

1、用地控制指标：①用地性质，②兼容用地性质，③用地面积(公顷)。

2、环境容量控制指标：④容积率，⑤建筑密度(%)，⑥绿地率(%)，⑦建筑面积(万平方米)。

3、城市设计控制指标：⑦建筑限高(米)，⑧建筑色彩，⑨建筑形式。

4、交通控制指标：⑩出入口方位，⑪停车泊位(个)。

- 已出条件、在建项目地块不对集中绿地面积、公共服务设施配套建筑面积、市政设施个数、出入口方位、停车泊位做统计。

- 本控制指标体系中土地使用性质、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率、集中绿地面积、设施配套作为强制性内容。

- 规划范围内开发建设的项目，必须严格按照附表二——控制指标汇总表进行控制，并应符合下列规定：容积率、建筑密度、建筑面积、建筑限高为上限,严禁突破；绿地率、集中绿地面积、停车泊位为下限，严禁突破；主要出入口方位、市政设施数、建筑色彩、建筑形式为引导性指标，允许有所变动。

- 容积率

- 规划范围内用地容积率控制在2.0

- 各规划地块具体容积率控制详见附表二——控制指标体系汇总表。

- 建筑密度

1、规划范围内建筑密度控制在35%以下。

2、各规划地块具体建筑密度控制详见附表二——控制指标体系汇总表。

- 市政设施

1、规划范围内市政公用设施2处。

2、各规划地块市政设施配套详见附表二——控制指标体系汇总表。

3、设施的数量在保证服务质量的前提下，经有关部门同意后可以调整。

- 建筑限高规定

规划范围内建筑高度控制在50米以下。

- 建筑退让控制

建筑退让控制严格执行《淄博市技术管理规定》的相关要求。

- 建筑色彩与建筑形式

1、居住建筑

建筑色彩：商务建筑色彩建议采用清晰明快的白色、灰色和高明度、低纯度的黄色，辅色建议采用红色、浅黄色，呈现“科技、清晰、明快”的色彩景观。

建筑形式：商务建筑的形体，可依据其实际需要进行灵活处理，但仍以规整、简洁的平面形体为主，屋顶形式可灵活处理，突出现代商务风貌，商业建筑与周边环境相协调的多种建筑风格。

2、公共服务设施建筑

参照居住建筑控制要点执行，整体上执行要求可以适当增加灵活性，建筑风格、色彩、材料、建筑内外空间关系更为灵活。

- 主要出入口方位

1、各地块尽量减少在城市主干道上开口，出入口应设置在次干道、支路和小区级道路上，并建议相邻地块合并出入口、共建共享对外联系通道。

2、建筑基地机动车出入口距道路交叉口中心线的距离，应满足《淄博市城市规划管理技术规定》第三章第六节建筑基地出入口的要求。

- 停车泊位

1、商业用地按照不低于0.6车位/百平方米建筑面积配建。

2、各规划地块具体停车泊位数详见附表二——控制指标体系汇总表。

# 道路交通规划

- 规划范围周边道路为一个等级：次干路。

次干路包括文化路、青城路、高苑路、齐东路；

- 规划道路控制情况如下：

| 道路名称 | 道路级别 | 红线宽度（米） | 绿线宽度（米） | 断面面（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化路 | 次干路 | 30 | —— | —— | 现状 |
| 青城路 | 次干路 | 35 | —— | —— | 现状 |
| 齐东路 | 次干路 | 20 | —— | —— | 现状 |
| 高苑路 | 次干路 | 35 | —— | —— | 现状 |

- 静态交通

规划范围内机动车停车位不小于44个，停车方式为地上停车。规划服务设施用地地面停车主要结合地块出入口设置；地下停车结合公园绿地（人防工程）设置。

- 各地块出入口尽量设在地块所临的级别较低的道路上，相邻地块出入口尽量共建共用，以减少机动车出入口数量。支路以上级别道路两侧地块出入口尽量相对设置，避免在道路上形成异型交叉口。各规划地块车行出入口位置的距离距交叉口距离应满足《淄博市城市规划管理技术规定》中第三章第六节中建筑物基地出入口的有关规定。

- 结合绿地系统，规划设置贯通的步行系统，步行道路应做无障碍设计。

# 城市四线控制

- 规划范围不涉及城市四线控制。

# 竖向规划

- 竖向规划遵循“土石方就近合理平衡、有利于地下管线敷设”的原则，根据规划建设时序，充分利用取、弃土条件进行平衡。

- 道路竖向

道路竖向设计采用1985年国家高程基准，道路纵坡控制在0.05%—2.75%之间。

- 场地竖向

场地竖向设计采用1985年国家高程基准，重点解决好与周围城市道路的衔接，场地坡度在5% 以下。

# 市政工程

- 电力

- 用电量统计：规划范围内用电负荷总量为72千瓦。

- 管网规划：电力管线沿道路埋地敷设，采用枝状方式供电。

- 弱电

- 管网规划：管线接自城市主管网，沿道路埋地敷设，弱电工程管线采用综合管沟的形式，将电信、宽带网与有线电视采用光缆同路由埋地敷设。

- 给水

- 管网规划：管线接自城市主管网，采用环形和枝状相结合保证供水。

- 排水

- 排水体制：规划范围内采用雨污分流制。

- 雨水：雨水采用分片汇集，集中排放，雨水汇集后排入城市管网，沿道路埋地敷设。

- 污水：污水量按城市综合生活用水量的85%计算；沿道路埋地敷设。中水管道沿道路埋地敷设，中水主要用于道路和绿化喷洒等。

- 供热

- 热负荷统计：规划范围内供热总负荷为2592×102瓦。

- 管网规划：热力管线由城市供热管线引入，采用枝状方式供热，热力管线沿道路埋地敷设。

- 燃气

- 管网规划：燃气管线由城市道路接入，采用枝状方式供气。

# 综合防灾及地下空间利用

- 抗震防灾

1、规划范围内供电、供水、供气、供热、通讯、消防、医疗等关键设施及规划幼儿园建筑应按八度标准设防；其余一般民用建筑按七度标准设防。

2、规划范围内城市主干路、次干路、部分支路作为避震疏散道路，应注意道路两侧房屋倒塌给道路造成有效宽度减少的情况，疏散道路主要作用于震前、震后进行人员疏散及消防、救援车辆的通行。

3、紧急避震疏散场所人均有效避难面积不小于1平方米。

- 人防

- 新建民用建筑按照[2011]9号《淄博市结合民用建筑修建防空地下室建设标准》同步进行防空地下室配建。

- 防洪

规划范围内按50年一遇洪水标准设防；干二渠按照20年一遇洪水标准设防。

- 消防

1、消防通道：规划范围城市干路和部分支路作为城市应急通道。

2、消防给水：规划范围内消防供水采用与城市给水管网结合的供水方式。根据《建筑设计防火规范》的要求，在规划区供水中要满足消防给水的需要。消防用水主要由给水管网供给，给水管网的管径需满足生产、生活和消防用水量的要求。

3、消防通讯：加强消防通讯建设，消防站及企业专职消防人设专门的火警，同时增设无线联系。消防重点单位和高层、一类建筑、人防地下工程应设置独立外线火警电话。

4、消防栓：根据消火栓的设置要求，市政消防栓应沿街、道路靠近十字路口设置,间距不应超过120米,当道路宽度超过60米时，宜在道路两侧设置消火栓，且距路边不应超过2米、距建(构)筑物外墙不宜小于5米。

# 实施措施与建议

- 发挥政府的宏观调控职能，统一协调地块内基础设施、公服配套设施建设等。

- 加强规划宣传，鼓励公众参与，提高全民规划意识。

- 建议规划管理由“静态成果”向“动态过程”转变，充分发挥规划引控作用。

# 附则

- 《高青县LC04片区汇金银行控制性详细规划》规划成果包括规划文本、图表和说明书；文本和图表的内容应当一致，并作为规划管理的法定依据；说明书是对文本和图表的具体解释。

- 规划成果经高青县人民政府批准后执行，具体解释权属高青县自然资源局。

- 经批准后的控制性详细规划具有法定效力，任何单位和个人不得随意修改，确需修改的，应按照法定程序进行。

- 对违反本规划的单位和个人，应按《城乡规划法》承担相应的法律责任。

## 综合经济技术指标表

| 项目 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设用地 |  |  | 0.36 | 公顷 |
| 其中 | 商业服务业设施用地 |  | 0.36 | 公顷 |
| 总建筑面积 |  |  | 0.72 | 万平方米 |
| 其中 |  | 商业服务业设施建筑面积 | 0.72 | 万平方米 |
| 容积率 |  |  | 2.0 | —— |
| 建筑密度 |  |  | 35 | % |
| 绿地率 |  |  | 25 | % |
| 总停车位 |  |  | 44 | 辆 |

注：城市道路用地、水域未参与容积率、建筑密度及绿地率的计算。

## 控制指标体系汇总表

| 地块编码 | 用地控制指标 |  |  |  | 环境容量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市设计控制指标 |  |  | 交通控制指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用地代码 | 用地性质 | 兼容用地性质 | 用地面积（hm2） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 集中绿地（hm2） | 人口容量（人） | 建筑面积（万m2） | 公共服务设施配套建筑面积（万m2） | 市政设施个数（个） | 户数（户） | 建筑限高（m） | 建筑色彩 | 建筑形式 | 主要出入口方位 | 停车泊位（个） |  |
| GQ-LC04-HJ-01 | B2 | 商务用地 | —— | 0.36 | 2.0 | 35 | 25 | —— | —— | 0.72 | —— | —— | —— | 50 | 商务建筑色彩建议采用清晰明快的白色、灰色和高明度、低纯度的黄色，辅色建议采用红色、浅黄色，呈现“科技、清晰、明快”的色彩景观。 。 | 商务建筑的形体，可依据其实际需要进行灵活处理，但仍以规整、简洁的平面形体为主，屋顶形式可灵活处理，突出现代商务风貌，商业建筑与周边环境相协调的多种建筑风格。 | E | 44 | 新建 |
| GQ-LC04-HJ街坊指标合计 |  |  | —— | 0.36 | 2.0 | 35 | 25 | —— | —— | 0.72 | —— | —— | —— | 50 |  |  | E | 44 | 新建 |
| 合计 |  |  | —— | 0.36 | 2.0 | 35 | 25 | —— | —— | 0.72 | —— | —— | —— | 50 |  |  | E | 44 | 新建 |